叉车技能理论复习试题库

判断题：

1、职业道德指从事一定职业的人们在生活中应该遵循道德规范的总和。（ √ ）

2、特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案，其中特种设备日常使用状况记录也是安全技术档案内容之一（ √ ）

3、叉车向前行走时，方向盘顺时针转动，叉车向右行驶。（ √ ）

4、叉车门架俯仰操纵杆属于叉车工作装置。（ × ）

5、机械传动式叉车实施预见性制动操作时，首先彩霞(的踏板是离合器踏板。（ × ）

6、直线倒车时，应使后轮保持正直，修正时要少打少回。（ √ ）

7、《安全法》规定，生产经营单位对重大危险源应当登记建档，在紧急情况组织逃生。（ √ ）

8、叉车作业时严禁在岸边直接铲运船上货物。（ √ ）

9、可动零件的极限位置的轮廓线不可用细双点线来画。（ √ ）

10、渗碳体硬度很高而塑性和韧性几乎为零，脆性大。（ √ ）

11、金属材料随着冷塑变形程度的增大，强度和硬度逐渐降低。（ √ ）

12、在机器中能传递运动或转变运动形式的部分，成为机构。（ × ）

13、零件时组成构件的基本部分。（ √ ）

14、所谓交流电即指其电动势、电压及电流的大小和方向都随时间按一定规律作周期性的变化。（ √ ）

15、物体间的力作用是相互的，两物体相互作用的时候，施力物体同样也是受力物体。（ √ ）

16、液压泵的工作压力取决于液压泵的公称压力。（ × ）

17、连杆大头与活塞销相连接，与活塞一起作往复运动。（ × ）

18、干式缸套主要应用在缸径比较大的柴油机中。（ √ ）

19、机油泵的供油压力由限压阀决定。（ × ）

20、在水泵结构中，影响效率的关键是水封。（ × ）

21、动力性蓄电池自出厂之日起，在适宜的环境中，保存期为两年。（ √ ）

22、叉车能实现成件物资的装卸、搬运和拆码垛作业。（ √ ）

25、稍浓混合气燃烧不完全，经济性降低。（ √ ）

26、油量调节机构是根据柴油机负荷和转速的变化改变喷油泵的供油量。（ √ ）

27、调速器的功用是根据柴油机负荷变化，自动调节喷油泵的供油量。（ √ ）

28、喷油提前角过大，发动机最高压力和热效率下降，排气管冒白烟。（ × ）

29、离合器接合时，可以切断动力传递。（ × ）

30、制动系的作用之一就是保证叉车能够在坡道上停放。（ √ ）

31、全自动叉车自由起阶段内门架是不动的。（ √ ）

32、叉车液压传动系统只要由动力机构、执行机构、操纵机构辅助装置及传动介质等组成。（ √ ）

33、叉车的磨合期保养时指新出厂或大修后的叉车在规定的作业时间内的使用磨合。（ √ ）

34、发动机大修后的叉车可以直接进行封存。（ × ）

35、冷却液不足会造成发动机工作时温度过高。（ √ ）

36、发动机气门间隙的大小不会影响发动机的正常工作。（ × ）

37、高原地区、海拔高，空气稀薄缺氧，驾驶员容易产生高原反应。（ √ ）

38、检查油箱油量及燃油渗漏的管路时，可以用火柴、打火机等照明。（ × ）

39、气体着火时，应先切断气源，用二氧化碳和干粉灭火器。（ √ ）

40、应货物宽而通道狭窄，将货物升高后行走，在这种情况下正行比倒行更安全。（ × ）

41、职业道德指从事一定职业的人们在职业活动中应该遵循道德规范的总和。（ √ ）

42、特种设备必须在投入使用前30天内，使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记，否则特种设备安全监督管理部门有权对使用单位进行处罚。（ √ ）

43、叉车在转弯时在弯比较急时，方向盘操作需掌握迟转快打、多打多回要领。（ √ ）

44、液力传动叉车的随动踏板属于叉车操作装置之一。（ × ）

45、叉车作业中遇到突发情况制动方法是预见性制动。（ × ）

46、叉车后倒车时，应先观察车后情况，并选好倒车目标。（ √ ）

47、《安全法》规定，生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，只需告知周边人员在紧急情况采取的应急措施。（ √ ）

48、叉车铲运影响视线的货物，应倒车高速行驶。（ × ）

49、细双点划线用来画相邻辅助零件的轮廓线。（ √ ）

50、硬度是衡量材料软硬程度的一个性能指标。（ × ）

51、碳素钢按用途可以把碳钢分为碳素结构钢、碳素工具钢和易切削结构钢三类。（ × ）

52、带传动可用于油污、高温、易燃和易爆场合。（ × ）

53、齿轮传动不能实现平行、相交、交错轴间传动。（ × ）

54、并联电路的特点是各电阻两端的电压均相等。（ √ ）

55、二力平衡的条件是二力作用在同一物体上，大小相等、方向相反切两力在一条直线上。（ √ ）

56、曲轴是曲柄杆结构中的中心环节。（ √ ）

57、连杆小头与曲柄相连和曲轴一起作旋转运动。（ × ）

58、机油泵的供油量决定润滑系统的循环油量。（ × ）

59、在水泵结构中，影响可靠性的关键是叶轮和蜗壳的形状。（ √ ）

60、电动叉车是以蓄电池和交流电机为动力的。（ × ）

61、传动系的作用之一是改变动力的传递方向。（ × ）

62、叉车的工作装置可完成升降和前后倾、夹紧、推出等动作。（ √ ）

63、发动机更具活塞运动方式可分为点燃式和压燃式两种。（ × ）

64、按又四周向中央的顺序紧固缸盖螺栓，按规定力矩分为二次紧固。（ √ ）

65、稍浓混合气燃烧速度最快，能是发动机获得最大功率。（ √ ）

66、喷油泵柱塞往复运动的总行程由凸轮的轮廓形状决定。（ √ ）

67、调速器的功用是更具柴油机负荷变化，自动调节喷油泵的喷油量。（ √ ）

68、输油泵上装手油泵的作用是泵油或排气。（ √ ）

69、刹车踏板时离合器的操纵机构。（ × ）

70、制动系的作用就是为了强制叉车减速。（ × ）

71、全自由叉车的使用范围较之其他起升方式的叉车要广。（ √ ）

72、液压油泵是将机械能传给液体形成压力能的动力机构。（ √ ）

73、叉车保养得主要工作内容就是清洁、检查、紧固、调整和润滑等。（ √ ）

74、叉车的封存一般是预计三个月以上不使用的车辆。（ √ ）

75、运行条件恶劣可能或引起叉车的故障发生。（ √ ）

76、发动机油牌号不正确野火造成发动机机油压力过高。（ √ ）

77、低温条件下，叉车经济性明显下降，燃料消耗降低。（ × ）

78、允许在雷雨天气及高压线下加注燃油。（ × ）

79、作业前，必须了解货物包装性质，货物特性，对重心偏移物品，必须捆扎、栓紧。（ √ ）

80、车库内可以存放汽油、柴油，但一定要妥善保管。（ × ）

81、职业是指适应社会的需要而产生的人们在社会生产和社会生活中对社会所承担的一定职责和所从事的专门业务。（ √ ）

82、对人民极端负责是社会主义各行各业职业道德的核心和基本准则。（ × ）

83、特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案，高能耗特种设备的能效测试报告、能耗状况记录以及节能改造技术资料不是安全技术档案内容之一。（ √ ）

84、叉车向后行走时，方向盘顺时针转动，叉车向左运行。（ × ）

85、叉车门架升降操纵杆属于叉车操纵装置之一。（ √ ）

86、叉车门架处于前倾位置，此时倾斜手柄向后拉再松开使其处于中立位置，此时叉车门架一定处于后置位置。（ × ）

87、《安全法》明文规定，生产经营单位可以与从业人员订立协议，免除或者减轻对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。（ × ）

88、生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施，应急预案报有关地方人民政府备案。（ √ ）

89、叉车在铲运影响视线的货物，应倒车低速行驶。（ √）

90、图样中的尺寸线都用粗实线表示。（ √ ）

91、钢在一定条件下淬火后，获得一定深度的淬透层的能力，成为钢的淬透性。（ × ）

92、机械零件在使用中常见的损坏形式有：变形、断裂及磨损等。（ × ）

93、机械零件的最小单元，也是制造的最小单元叫做零件。（ √ ）

94、两个构件之间为面接触形成的运动副称为高副。（ √ ）

95、受到磁性影响的区域，显示出穿越区域的电荷或置于该区域中的磁极会受到机械力的作用，称为磁场。（ √ ）

96、活塞缸可输出扭矩和角速度。（ × ）

97、力常依性质和效果将力分为性质力和效果力。（ √ ）

98、活塞组件与气缸一起保证发动机工质的可靠密封。（ × ）

99、机油滤清器分为全流式和分流式两种，分流式应用最广泛。（ × ）

100、用水冷却机油的装置一般称为机油散热器。（ × ）

101、发动机第一道气环的温度较高，固常在其工作表面镀鉻。（ × ）

102、汽油机叉车上一般采用微机控制点火系统。（ × ）

103、ＣＰＤ１０表示它是平衡重式叉车，以柴油机为动力，额定起重量为１吨。（ × ）

104、压缩行程中，活塞由止点向上止点运动，进排气门均开启。（ × ）

105、柱塞喷油泵是多个分泵的组合体，分泵是带有一副柱塞偶件的泵油机构。（ × ）

106、油量调节机构是根据柴油机功率和转速的换挂改变喷油泵的供油量。（ √ ）

107、两级调速器不仅能控制柴油机的最低和最高转速，还能维持柴油机在任一给定转速下稳定 运转。（ √ ）

108、离心式水泵由于结构简单，尺寸小而排量大，被广泛采用。（ √ ）

109、职业道德，是指一般社会道德在职业生活中的具体表现（ × ）

110、特种设备出厂时，应当附有产品质量合格证明，其他如有安装及使用维修说明，监督检验证明等文件可有可无。（ × ）

111、叉车转弯时在弯比较缓时，方向盘操作需掌握迟转快打、多打多回要领。（ √ ）

112、制动踏板属于叉车操纵装置之一。（ √ ）

113、机械传动式叉车离合器踏板用以控制离合器的分离与结合，以实现动力的切断。（ √ ）

114、《安全法》规定，生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，只需告知从业人员在紧急情况采用的应急措施。（ √ ）

115、《安全法》明文规定，生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。（ √ ）

116、叉车作业中，在特殊情况下可以使用惯性力取货。（ × ）

117、可见轮廓线用粗实线来画。（ √ ）

118、珠光体的机械性能介于铁素体和渗碳体之间。（ × ）

119、铁素体是固溶体，有固溶强化现象，所以性能为硬而脆。（ √ ）

120、带传动中为了节约成本，新旧带同组混用不影响传动。（ × ）

121、机械传动、液压传动、气动传动、电气传动是现代工业中主要的传动方式。（ √ ）

122、电路串联的特点为电路中各点电流与总电流相等。（  √ ）

123、三力合成中，如果表示三个力的线段能围成一个三角形，则这三个力的合力最小值为0。（ × ）

124、在齿轮泵中，为了消除困油现象，在泵的端盖上开卸荷槽。（ √ ）

125、叉车主要由动力装置、工作装置及底盘三大部分组成。（ √ ）

126、按传动方式分，叉车可分为机械传动，液力传动、全液压传动、电传动四种。（ √ ）

127、发动机在一个工作循环内，曲轴旋转一周，活塞往复四个行程，称为四冲程发动机。（ √ ）

128、气缸衬垫的作用是保证结合面的密封，防止漏气、漏水、窜油。（ √ ）

129、柴油机调速器的功用是保持怠速稳定和限制发动机的最高转速，防止熄火或“飞车”。（ √ ）

130、起动机的功用是将蓄电池的电能转化成机械转矩，带动曲轴转动。（ √ ）

131、湿式气缸下部外圆有两条环形槽，内装橡胶圈，主要起封油作用。（ × ）

132、所谓水冷却系统的小循环，是指气缸盖出液一部分经节温器的出水阀计入散热器进行散热，另一部分经节温器旁路进入水泵进液口。（ √ ）

124、由于发动机的运动部件较多，因此，必须有一个润滑系统向各个运动件供给润滑油。（ √ ）

125、燃烧湿容积是指活塞在下止点时其上方的容积。（ √ ）

126、汽油机通常由曲柄连杆机构、配气机构和燃料供给系统、润滑系统、冷却系统、点火系统、起动系统组成。（ √ ）

127、发动机润滑方式有压力润滑、飞溅润滑、润滑脂润滑等。（ √ ）

128、机械传动系统和液力传动系统都不需要传动轴。（ × ）

129、转向扇形机构的作用就是为了保证叉车顺利转向。（ √ ）

130、叉架是用来安装货叉的。（ × ）

131、叉车液压系统是利用工作液体传递能量的机构。（ √ ）

132、各紧固件必须全无损坏，安装牢靠，紧固程度合格要求是叉车保养作业中调整作业的主要要求。（ √ ）

133、叉车在使用钱必须检查转向，制动，轮胎和牵引装置的技术状况及紧固情况。（ √ ）

134、叉车的不当使用一定造成叉车故障。（ √ ）

135、机油压力过低的原因之一了可能是发动机油量不足。（ √ ）

136、柴油中可以加入一定比例的煤油或汽油。（ × ）

137、车辆发生事故后，首先问领导。（ × ）

138、二氧化碳灭火器使用方法为，一手将喇叭口对准火苗，另一只手打开开关。（ √ ）

139、叉车的安全部件要进行经常性检查，尽可能把不安全因素消灭在萌芽状态，安全部件主要包括：转向器、液压系统中的安全阀、轮胎、货叉。（ × ）

140、气环主要保证活塞与缸壁间的密封，油环没有密封作用。（ √ ）

141、叉车一般采用半浮式半轴。（ √ ）

142、电工叉车的液压式脚制动装置与内燃叉车的构造完全不同。（ × ）

143、门架倾斜机构的作用之一就是实现货叉的前倾和后倾。（ √ ）

144、油管是叉车液压系统中操作机构的一部分。（ × ）

145、发动机磨合期结束后必须更换机油。（ √ ）

146、换季保养一般不需要更换润滑油、柴油等。（ × ）

147、气门间隙是不可以调整的。（ × ）

148、离合器踏板没有自由行程会造成离合器打滑。（ √ ）

149、气体着火时，应先切断气源，用二氧化碳和干粉灭火器。（ √ ）

150、叉车发生交通事故，造车道路、供电、通信等设施损坏的，驾驶人员应及时汇报领导。立即撤除现场，保持道路畅通。（ √ ）

151、拆装、维护蓄电池时要轻拿轻放，但可以歪斜、倒置。（ × ）

152、维修作业中，在 确保安全的前提下，也不允许用货叉送人登高。（ √ ）

153、特种设备生产、使用单位应当建立健全特种设备安全、节能管理制度，如有需要再建立岗位安全、节能责任

制度。（ × ）

154、叉车方向盘正确运用减少转向机件和轮胎的非正常磨损。（ √ ）

155、油门踏板是叉车操纵装置之一。（ √ ）

156、驾驶叉车行进中转弯时需要适当加速行进。（ × ）

157、叉车在窄道直角转弯前行时，应特别注意内轮差。（ × ）

158、《安全法》规定，生产经营单位对一般性危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下逃生。（ √ ）

159、叉车作业过程中可以将货物升高做长距离行驶。（ × ）

160、机件向基本投影面投影所得到的视图称为基本视图。（ √ ）

161、热处理中常用的回火方法有低温回火，中温回火，高温回火。（ √ ）

162、屈服强度：是金属材料发生屈服现象时的屈服极限，亦即抵抗微量塑性变形的应力。（ √ ）

163、机械传动括齿轮传动、链传动、带传动等。（ √ ）

164、链传动与齿轮传动均不属于啮合传动。（ × ）

165、导体中的自由电子在电场力的作用下作有规则的定向运动就形成电流。（ √ ）

166、力的三要素：力的大小、方向和作用点。（ √ ）

167、当溢流阀的远控口通油箱时，液压系统卸荷。（ √ ）

168、叉车的技术参数分为性能参数和质量参数。（ × ）

169、四冲程柴油机在进气行程开始时，它的活塞一般位于上止点。（ √ ）

170、当活塞到达下止点时，气缸盖和活塞顶组成的密闭空间称为燃烧室。（ × ）

171、发动机润滑方式有压力润滑、飞溅润滑和润滑脂润滑。（ √ ）

172、水泵的主要作用是对冷却液加压，使冷却液循环流动。（ √ ）

173、起动机由串励直流电动机、传动装置和操作控制装置三部分组成。（ √ ）

174、汽油发动机起动时，点火系统由发电机供电，当发动机起动时，点火系统的电能由蓄电池供给。（ × ）

175、气门间隙的调整要在气门完全关闭，气门挺杆落至最低位置进行。（ √ ）

176、叉车是完成装卸、堆垛，长距离运输的机械设备。（ × ）

177、所谓四冲程发动机是指在一个工作循环内，曲轴旋转二周活塞往复四个行程。（ √ ）

178、叉车又称万能装卸机，是一种通用的起重运输、装卸堆垛、牵引、推顶轮式车辆。（ √ ）

179、活塞环的“三隙”是指端隙、背隙、侧隙。（ √ ）

180、叉车传动系不包括在地盘中。（ × ）

181、空心轮胎的标识方法一般用B-d标记。（ × ）

182、货叉是叉车的取货装置。（ √ ）

183、门架后倾是为了防止货物在制动时从货叉上滑落。（ √ ）

184、叉车保养的目的之一是恢复叉车的正常技术状态。（ √ ）

185、叉车新出厂或大修理后不必进行磨合期。（ × ）

186、叉车故障一般都是人为故障。（ √ ）

187、化油器回火是由于汽油发动机的混合气过稀。（ × ）

188、泡沫灭火器可用于带电灭火。（ × ）

189、发生车辆事故时，在抢救被困在车内人员的同时，要及时采取有效措施切断电瓶电源，以免产生火花引起车辆着火。（ √ ）

190、装卸化学危险品的驾驶员必须了解所装卸危险化学品的性质、危害和发生意外的应急措施，不必配备应急处理材料。（ × ）

191、叉车的安全部件要进行经常性检查，尽可能把不安全因素消灭在萌芽状态，驱动桥也是安全部件之一。（ √ ）

192、职业是指适应社会的需要而产生的人们在社会生活中对社会所承担的一定职责和所从事的专门业务。（ √ ）

193、特种设备出厂时，应当附有安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件。（ √ ）

194、手制动操纵轩是叉车操纵装置之一。（ × ）

195、一般按照需要制动的情况，制动方式都采用预见性制动方式。（ × ）

196、叉车门架处于前倾位置，此时倾斜手柄向后拉再松开使其处于中立位置，此时叉车门架可能还处于前倾位置。（ × ）

197、《中华人民共和回安全法》规定，生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况采取的应急措施。（ √ ）

198、《中华人民共和国安全法》明文规定，生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施、事故应急措施，但无权对本单位的安全工作提出建议。（ × ）

199、叉车作业中严禁用货叉抬翻货盘的方法卸货。（ √ ）

200、粗点划线用来画限定范围表示线。（ √ ）

201、合金钢只有经过热处理，才能显著提高其力学性能。（ × ）

202、珠光体含碳量为6.69%。（ × ）

203、活塞缸可实现执行元件的直线运动。（ √ ）

204、求一个己知力的分力叫做力的分解。（ × ）

205、现代工业中，传动方式主要有机械传动、液压传动、气压传动、电气传动四种。（ √ ）

206、带传动也适用于油污、高温、易燃和易爆的场合。（ × ）

207、物体带电后具有一定的电位，在电路中任意两点之间的电位差，称为该两点的电压。（ √ ）

208、内燃机的种类很多,如果按着火方式的不同来划分，可分为压缩着火式和强制点火式两种。（ √ ）

209、发动机技气缸排列形式可分为直列式、双列式和平卧对置式。（ × ）

210、叉车发动机曲柄连杆机构，其功用是把燃气作用在活塞顶上的力转变为曲轴的转矩。对外输出电能。（ × ）

211、柴油机燃料供给系统的功用是定时将柴油喷入燃烧室。（ √ ）

212、发动机气门间隙过小，会引起气门密封不良，以致烧坏气门，使发动机性能恶化。（ √ ）

213、所谓水冷却系统的大循环，是指气缸盖的出液全部经节温器旁路进入水泵进液口，而不通过散热器散热。（ × ）

214、使用起动机时，若连续启动时间过长会造成蓄电池大量放电和起动机线圈过热冒烟， 极易损坏机件。（ √ ）

215、点火系统是汽油发动机上特有的装置，是用电设备的组成部分。（ √ ）

216、火花塞的作用是在高压电的作用下击穿火花塞间隙，形成火花点燃气缸内的可燃混合气。（ √ ）

217、机械式调速器按其作用范围的不同，可分为两极式和怠速式调速器。（ √ ）

218、汽油机的压缩比-般为16-22。（ × ）

219、拧紧气缸盖螺栓时，需按规定的公斤数一次拧紧。（ × ）

220、.叉车一般不采用全液压转向。（ × ）

221、叉安装一般有挂钩式和轴套式两种。（ √ ）

223、筒滚子链的承载能力大，更适合于叉车使用。（ √ ）

224、叉车在使用过程中不需要及时保养，只要即时修理即可（ × ）

225、叉车的日常保养包括使用前检查，工作中检查和回库后检查。（ √ ）

226、判断叉车故障的方法，主要有经验法和推断分析法。（ √ ）

227、柴油中有众会造成柴油机排气管干冒烟。（ × ）

228、叉车司机在作业过程中发生事故主要有四个方面原因：思想麻痹.骄傲自满.斗殴赌气情绪波动。（ × ）

229、叉车作业中，在需要时允许单叉作业。（ × ）

230、当发动机上的化油器发生回火时，可以继续行驶。（ × ）

231、拆装、维护蓄电池时要轻拿轻放，但可以歪斜、倒置。（ × ）

232、顺序阀可用作溢流阀用。（ × ）

二、单项选择题

1、场（厂）内机动车驾驶员道德规范要求驾驶员“三好四会”，其“四会”内容为（  B  ）。

A、会检查、会排放、会管理、会保养  B、会操作、会排放、会检测、会保修

C、会保养、会检查、会操作、会润滑  D、会管理、会排放、会检测、会保修

2、《特种设备安全监察条例》明文规定，特种设备事故造成5000万元以上1亿元以下直接经济损失的，事故等级为（  B  ）。

A、特别重大事故  B、重大事故C、较大事故D、一般事故

3、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，必须对取得《特种设备作业人员》持证人员定期进行复审，复审周期为（  D  ）。

A、1年   B、2年   C、3年   D、4年

4、驻车制动使用前提是（  B  ）。

A、遇到紧急情况 B、坡道停车 C、车速很低 D、车辆挺稳

5、叉车倾斜手柄在中立位置，此时叉车门架会处于以下（  D  ）位置。

A、前倾 B、后倾C、垂直D、以上三种都可能

6、对于叉车掉头行驶或作业，以下（  D  ）说法是不正确的。

A、掉头时采用低速档

B、机械传动式叉车掉头时不能采用半联动方式，以减少离合器的磨损。

C、叉车掉头过程中不得转死方向

D、车辆掉头应选择较宽、较平的路面，如码头栈桥上。

7、叉车叉取好货物离开货位后，要及时调整货叉高度，使其距离地面有一定高度，电动叉车一般保证（  B  ）左右，最后操纵叉车行驶到新的货位。

A、50-100mm  B、100-200mm   C、150-250mm  D、200-300

8、下面交通标志图示中表示前方为步行街道的是（  D  ）。

A、（白底红框黑色图标）    B、（蓝底白色图标）     C、（蓝底白色图标)     D、（蓝底白色图标）

9、《安全法》明文规定，生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，（  D  ）对其从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。

A、免除或逃避 B、减轻或逃避 C、逃避  D、免除或者减轻

10、按照叉车作业规程要求下列（  A  ）表述是错误的。

A、叉运卷钢板时如无专用属具，可以双叉齿并拢挑起货物

B、只有取得叉车作业操作证人员才可以操作叉车

C、叉车卸货时应使门架前倾至最大幅度

D、机械传动式叉车在下坡时不可以空档滑行

11、尺寸标注的四要素是尺寸界线、尺寸线、箭头、（  A  ）。

A、数字B、大小C、文字D、单位

12、决定公差带位置的是（  B  ）。

A、标准公差   B、基本偏差   C、配合公差   D、基本尺寸

13、决定公差带的代号是（  D  ）。

A、TI      B、TL     C、LT     D、IT

14、黄铜是以（D）为主加元素的铜合金。

A、镍    B、锡   C、铁  D、锌

15、机械传动包括（  D  ）、链传动、带传动等。

A、液压传动   B、机械传动  C、气压传动  D、齿轮传动

16、带传动是依靠（  B  ）来传递运动和功率的。

A、带与带轮接触面之间的正压力

B、带与带轮接触面之间的摩擦力

C、带的紧边拉力

D、带的松边拉力

17、电路只要由负载、线路、电源（  B  ）组成。

A、变压器   B、开关   C、发电机   D、仪表

18、关于力和运动，下列说法正确的是（  D  ）。

A、在平衡力作用下，物体一定静止

B、物体只要运动，就一定受到力的作用

C、力是维持物体运动的原因

D、物体速度改变时，一定受到力的作用

19、关于平衡力，下列说法正确的是（  D  ）。

A、物体在平衡力作用下一定保持静止状态

B、物体在平衡力作用下一定保持匀速直线运动状态

C、相互平衡的两个力一定是性质相同的两个力

D、平衡力一定是作用在同一物体上的两个力

20、液压泵能实现吸油和压油，是由于泵的（  D  ）的变化。

A、动能   B、压力能   C、密封容积   D、液体流动方向

21、下列属于过滤器的是（  B  ）。

A、                   B、               C、	   D、

22、两个调整压力分别为5MPa和10MPa的溢流阀串联在液压泵的出口，此时泵的出口压力为（  B  ）。

A、5MPa    B、15MPa    C、10MPa    D、20MPa

23、连杆的基本载荷是（  A  ）。

A、拉伸和压缩   B、扭转和弯曲   C、拉伸和扭转   D、压缩和弯曲

24、载荷中心距是属于叉车的（  C  ）。

A、质量参数   B、尺寸参数   C、性能参数   D、计算参数

25、改变通过散热器的冷却液的流量来调节冷却强度的装置是（  A  ）。

A、节温器   B、百叶窗   C、自动风扇离合器   D、水泵

26、起动继电器属于发动机（  D  ）的组成部分。

A、燃料供给系统   B、润滑系统   C、冷却系统   D、启动系统

27、可燃混合气中（  A  ）含量的多少称为可燃混合气的浓度。

A、燃油   B、氧气   C、空气   D、水蒸气

28、额定起重量货物的重心至货叉垂直段（  B  ）水平距离叫载荷中心距。

A、后表面   B、前表面   C、几何中心   D、重心

29、化油器属于（  B  ）的部件。

A、柴油机燃料供给系统    B、汽油机燃料供给系统   C、汽油机点火系统   D、汽油机启动系统

30、简单化油器的混合气室底部有（A），用来控制进入气缸的混合气数量，调节发动机的功率。

A、量孔   B、喉管    C、针阀    D、节气门

31、一般汽油机连杆大头尺寸都（  C  ）配气机构。

A、大于   B、等于   C、小于   D、无法比较

32、高速发动机常采用（  B  ）配气机构。

A、凸轮轴内置式   B、凸轮轴上置式    C、凸轮轴下置式   D、凸轮轴中置式

33、凸轮轴正时齿轮属于（  B  ）的部件。

A、气门组   B、气门传动组   C、曲轴飞轮组   D、活塞连杆组

34、（  A  ）作为尺寸的第二电源，主要向起动机供电，并在发电机不发电或供电不足时，作为辅助供电电源。

A、蓄电池   B、发电机   C、调节器   D、起动机

35、活塞头部有活塞环槽，一般（  B  ）。

A、油环环槽多，气环环槽少        B、气环环槽多，油环环槽少

C、气、油环环槽一样多            D、气、油环环槽多少根据机型定

36、（  D  ）用来封闭气缸顶部，并与活塞顶和气缸壁一定形成燃烧室。

A、气缸体   B、机体组   C、曲轴箱   D、气缸盖

37、一般柴油机活塞环的安置方式是（  A  ）

A、气环在上、油环在下            B、气环在上下、油环在中间

C、油环在上、气环在下            D、油环在上下、气环在中间

38、柴油机直接喷射式燃烧室类型不包括（  D  ）。

A、U型燃烧室   B、球型燃烧室   C、W型燃烧室   D、预燃室式燃烧室

39、六缸发动机的作功间隔角为（  B  ）。

A、90°    B、120°  C、150°   D、180°

40、曲轴的基本组成不包括（D）。

A、主轴颈   B、连杆轴颈   C、曲柄   D、轴瓦

41、内燃叉车高压轮胎主要采用的标准办法为（  B  ）。

A、D+B   B、D-B   C、D   B    D、b-d

42、（  A  ）的功用是利用摩擦副来吸取叉车运动的功能，以达到减速或停车的目的，将摩擦副吸收的动能转变为热能散逸到大气中去。

A、制动器   B、转向器   C、主减速器   D、差速器

43、（  D  ）的功用是在驾驶员的操纵下，控制叉车的行驶方向。

A、变速器   B、差速器   C、制动器   D、转向器

44、（  A  ）是用来安装货叉或其他货更换的属具，并带动货物作垂直升降。

A、叉架    B、门架   C、起升机构   D、液压传动装置

45、将机械能传给液体，形成液体压力能的元件是（  A  ）。

A、液压泵    B、液压缸    C、液压马达   D、液压传动装置

46、油管和（D）都是叉车工作液压系统中辅助装置的主要元件。

A、液压泵    B、液压油缸   C、多路控制阀   D、液压油箱

47、叉车的磨合期一般为新出厂或大修后的开始使用的（  D  ）。

A、20小时    B、30小时    C、40小时   D、50小时

48、二级保养的间隔时间一般为发动机累计运转满（D）小时进行。

A、150    B、250    C、350    D、450

49、场（厂）内机动车辆驾驶员职业道德规范要求驾驶员做到“四懂”，其内容中不包含以下（ D ）项。

A、懂原理    B、懂构造    C、懂交通法规   D、懂维修

50、《特种设备安全监察条例》明文规定，特种设备造成10人以上50人以下重伤的，事故等级为（ B  ）。

A、特别重大事故  B、重大事故  C、较大事故  D、一般事故

51、.关于《特种设备作业人员证》复审工作以下（  D  ）说法是不正确的。

A、《特种设备作业人员证》每4年复审一次。

B、持证人员相当在复审期满3个月前，向发证部门提出复审申请。

C、逾期未复审或考试不合格的，其《特种设备作业人员证》予以吊销

D、跨地区从业的特种设备作业人员，必须回原发证部门申请复审

52、车辆侧向翻车的原因是（  C  ）

A、超载行驶  B、避让行人   C、转弯速度过快   D、形式急刹

53、叉车操作升降货物事，正确握住升降手柄的握法是（  C  ）

A、拇指、食指、中指握住手柄球头     B、拇指、食指抓住手柄球头   C、掌心贴住手柄球头

D、无知抓住升降手柄

54、对于叉车掉头行驶或作业，以下（ C  ）说法是正确的。

A、掉头时采用高速档，速度应平稳，保证在较短的时间内完成掉头

B、机械传动式叉车掉头应尽量采用半联动方式，以便防止转向惯性过大

C、叉车掉头过程中不得转死方向

D、车辆掉头应选择较宽、较平路面，如码头栈桥上。

55、叉车负载下坡时应采取（  B  ）进行方式。

A、向前慢速前进，注意观察      B、向后慢速行走，注意观察

C、“之”型前进，注意观察       D、“之”型后退，注意观察

56、叉车会车、让车基本原则是（  D  ）

A、载重车让空车   B、空车让载重车   C、额定载重量小的让额定载重量大的叉车   D、额定载重量大的让额定载重量小的叉车

57、下面交通标志图示中表示前方向左拐弯行驶的是(  C  )。

A、(蓝底白色图标)   B、(蓝底白色圉标)    C、(蓝底白色图标)     D、蓝底白色图标)

58、按照叉车作业规程要求下列(   D  )表述是正确的。

A、叉车行驶中遇到前面有人应提前呜号，如行人未避开时，应快速绕过。

B、如有生产作业需要，叉车可短距离在公路上通过。

C、叉车叉货时，货叉应尽可能深地叉载荷下面，用最小门架后似顷来稳定载荷 ，防止载荷后滑。

D、机械传动式叉车在坡道停驶时可以采用挂档法起到制动防溜作用。

59、(  D  )尺寸就是确定零件组成结构的位置尺寸。

A、定形    B、总体   C、基准   D、定位

60、基轴制的代号为(  C  ).

A、G    B、F      C、h    D、H

61、在国家标中用表格列出的，并用以确定公差大小的任一公差，称为(  D  )。

A、标准尺寸    B、标准偏差   C、标准数字   D、标准公差

62、黄铜、青铜和白铜的分类是根据(  C  )。

A、合金无素   B密度   C、颜色   D、主加元素

63、中心距一定的带传动，小带轮上包角的大小主要由(  D  )决定。

A、小带轮直径   B、大带轮直径

C、两带轮直之和    D、两带轮直径之差

64、齿轮轮齿渐开线的形状取决于(  B  )。

A齿轮模数    B、基圆半径     C、压力角    D、加工方法

65、将一根导线均匀拉长为原长度的3位，则阻值为原来的 (  A  )倍。

A、3   B、1/3   C、9   D、1/9

66、下面关于力的说法正确的是(  D  )。

A、作用力和反作用力是作用在同一物体上

B、太阳系中的行星均受太阳的引力作用

C、运行的人造地球卫星所受引力的方向不变

D、伽利略的理想实验说明了力是维持物体运动的原因

67、力的作用效果是使物体产生(  A  )或发生形变。

A、位移   B、加速度   C、变形   D、速度

68、单向阀主要是由阀体、阀芯和(  B  )组成。

A、螺钉   B、弹簧    C、阀杆   D、螺杆

69、下列表示单向液压定量泵的是(  A  )。

A 、     B、         C、        D、

70、当温度升高时，油液的粘度(  B  )。

A、升高      B、下降   C、不变    D、升高后下降

71、内燃机的气缸是气体(  A  )的空间。

A、进气和压缩  B、压缩和做功   C、燃烧和排气   D、进气和排气

72、活塞在上止点时其上方的容积称为(  C  )。

A、发动机工作容积  B、发动机排量  C、燃烧室容积   D、气缸工作容积

73、涡轮增压器属于(  B  )。

A、混合气形成装置    B、废气排出装置   C、空气供给装置   D、燃油供给装置

74、将蓄电池或发电机的低压电转变为高压电，是蓄电池点火装置中(  B  )作用。

A、点火线圈   B、分电器   C、火花塞   D、点火开关

75、发动机(  D  )的大小调节可通过改变节气门的开度，从而改变可燃混合气的数量来实现。

A、转速    B、功率     C、喷油量    D、循环喷油量

76、叉车的汽油发动机通常由两在机构和燃料供给系统、润滑系统、冷却系统、点火系统及(  C  )组成。

A、喷油泵   B、喷油器    C、起动系统     D、废气涡轮增压器

77、(  C  )是曲轴的支承点和旋转轴线。

A、曲轴前端     B、曲轴后端   C、曲轴颈   D、曲轴平衡重

78、国产中、小吨位叉车采用的多是(  A   )喷油泵。

A、I号柱塞式   B、II号柱塞式    C、III号柱塞式   D、转子分配式

79、直列式发动机的全支承曲轴，基主轴颈总数与气缸数相比。(  A   )。

A、等于气缸   B、比气缸数多一个   C、比气缸数少一个

D、等于气缸数的一半

80凸轮轴下置 、中置式配气机构常采用(  A  )传动。

A、圆柱正时齿轮   B、链    C、齿形皮带   D、圆锥正时齿轮

81、( A   )的作用是将凸轮轴经过挺传来的运动和推力传给摇臂。

A、推杆   B、挺柱    C、摇臂   D、凸轮轴

82、按照蓄电池的功能分，有起动型蓄电池和(  C  )。

A、酸性蓄电池   B、碱性蓄电池  C、动力型蓄电池  D、涂膏式蓄电池

83、发动机飞轮起(  C  )的作用。

A、配重  B、带动风扉   C、蓄能 D、耗能

84、(  C  )不是湿式气缸套的优点。

A、铸造方便    B、更换方便   C、机械性能差   D、传热性好

85、一般柴油机活塞环的配置方式是(  B  )。

A、油环多、气环少  B、气环多、油环少

C、只有油环、没有气环    D、只有气环、没有油环

86、零气门间隙应采用挺柱形式是(   C   )。

A、杯形平面挺柱    B、菌形平面挺柱   C、液力挺柱   D、滚子挺柱

87、汽油机燃料供给系根据发动机不同(   A   )的要求，配置可燃混合气。

A、工况  B、转速   C、油耗  D、温度

88、柴油机输油泵的供油量应为全负荷最大供油量的(   B   )位。

A、1~2   B、.3~4  C、.5~6  D、7~8

89、离合器的踏板属于离合器的（  D  ）。

A、主要部分   B、从动部分  C、压紧装置  D、操纵分离机构

90、为了消除车轮对路面的滑动现象，在转向时，允许以两驱轮以相同的转速旋转的主要元件是（  B  ）。

A、主减速器   B、差速器  C、半轴 D、驱动桥壳

91、（  C  ）的功能是将变速器传来的转速，减大转矩，并将传来的转矩改变90°方向，通过差速器穿给半轴。

A、制动器   B、转向器  C、主减速器D、离合器

92、（  D  ）的作用之一是降低叉车的行驶速度直至完全停车。

A、转向系统   B、行驶系统  C、传动系统 D、制动系统

93、叉车倾斜机构液缸两端的连接方式一般为（  A  ）。

A、两端铰接式   B、两端固定式的  C、一端固定，一端铰接  D、无所谓

94、能将液体的压力能转化为机械能的元件是（  B  ）。

A、油泵   B、液压油缸  C、多路控制阀 D、安全阀

95、传动介质是属于（  B  ）的一部分。

A、动力机构  B、执行机构  C、操纵机构 D、以上都不属于

96、叉车大修或新出厂进行正式投入使用前应进行（  C  ）。

A、日常保养   B、换季保养  C、磨合期保养 D、定期保养

97、叉车在磨合期内发动机预热到（  C  ）以上才能起步。

A、30℃   B、40℃  C、50℃ D、60℃

98、按地区、季节要求更换润滑油、燃油、液压油和液力油是（  C  ）工作的一部分。

A、日常保养   B、整合期保养  C、换季保养D、封存保养

99、喷油器偶件针阀和针阀体是（  B  ）互换的高压精密偶件。

A、能够   B、不能 C、不一定能 D、随便

100、柴油发动机不冒烟是由于（  A  ）造成的。

A、喷油阀不供油  B、柴油中有水 C、喷油阀提前角过迟D、供油时间错乱

101、机油牌号不对，粘度过小会造成发动机（  C  ）。

A、机油压力过低   B、机油压力过高C、气缸窜油 D、曲轴箱机油增多

102、调整离合器踏板自由行程，可以清楚离合器（  B  ）。

A、打滑   B、分离不彻底 C、发响 D、起步发抖

103、装运气瓶时，严禁滚、抛、倒、撞，并妥善固定，氧气瓶与液化气瓶（  B  ）运输。

A、一起   B、不得同车 C、相对分开 D、成对

104、车辆在加油站或人员密集区着火，应设法（  D  ）。

A、报警   B、灭火 C、疏散人群 D、将车辆驶出危险地段

105、事故处理坚持（  B  ）原则。

A、三不放过   B、四不放过 C、五不放过D、六不放过

106、雨天行车，应避免采取紧急制动和（  A  ）。

A、急打方向盘   B、超车 C、停车D、空挡滑行

107、当需要用叉车进行爆炸品、毒害品、放射性物品作业的，在操作时其复合应降低（  C  ）。

A、15%   B、20%   C、25%    D、30%

108、海拔高、气压低，会使轮胎企业相对（  B  ），容易发生爆裂。

A、不变   B、变高  C、降低    D、无关

109、气门间隙会随配合机构零件的磨损而（  A  ）。

A、变大   B、变小    C、不变   D、变大或者变小

110、排气管放炮是因为汽油发动机（  B  ）造成的。

A、混合气过稀   B、混合气过浓    C、不供油   D、怠速不良

111、柴油机工作时转速不稳定，转速大幅度变动，声音是大是小，这一状态叫柴油发动机（  A  ）。

A、游车   B、飞车   C、动力不足   D、无加速

112、发动机在急速运转时，完全踏下离合器踏板，挂档感到困难是因为离合器（  B  ）。

A、打滑   B、分离不彻底   C、发饷   D、起步发抖

113、离合器、变速器、传动轴和驱动桥组成（  A  ）。

A、机械传动系统    B、液力机械传动系统   C、全液压传动系统   D、电传动系统

114、燃烧的条件：可燃物存在、助燃物存在、（  C  ）存在。

A、汽油    B、氧气    C、着火源    D、浓度

115、低温条件下，气温较低，燃油气化性能较差，发动机启动困难，应进行（  B  ）。

A、保温    B、预热    C、明火预热   D、浓度

116、高温条件下，叉车润滑油脂（  C  ）粘度。

A、不变   B、增加   C、降低    D、无关

117、车辆失火，驾驶员应立即（  B  ）或取走车上的燃油，关闭点火开关，防止电流助长火势。

A、关闭电路   B、切断油路、关闭油箱开关   C、行车空旷地带    D、切断油路

118、使用灭火器灭火的最佳位置是（  B  ）。

A、下风位置   B、上风或侧风位置   C、离起火点10以上位置   D、下风或侧风位置

119、当身上衣服着火时，可立即（  C  ）。

A、奔跑离开火场，灭掉身上火苗     B、用手或物品扑打身上火苗

C、就地打滚，压灭身上火苗         D、脱掉衣服

120、厂（场）内机动车驾驶员做到“三好四会”，其“三好”内容为（   B  ）。

A、检查好、管理好、操作好B、管理好、使用好、保养好C、保养好、检查好D、管理好、操作好、检查好

121、《特种设备安全监察条例》明文规定，特种设备事故造成50人以上100人以下重伤的，事故等级为（  B  ）。

A、特别重大事故B、重大事故C、较大事故D、一般事故

122、申请《特种设备作业人员证》的人员对血压有要求，以下（  C  ）是不能符合血压要求的。

A、75/115mmHg  B、80/120mmHg  C、80/140mmHg  D、70/110mmHg

123、机械传动式叉车换空挡时，松开离合器踏板正确操作是（  A  ）。

A、先快后慢松开  B、先慢后快松开  C、制动踏板  D、迅速松开

124、机械传动式叉车实施预见性制动操作时首先踩下的踏板是（  C  ）。

A、油门踏板  B、离合器踏板  C、制动踏板  D、随动踏板

125、骂驶叉车时在以下(  A  )地点是可以调头的。

A、仓库内  B、码头栈桥上   C、厂内涵洞内  D、坡道上

126、启动发动机时，如果连续(   B  )仍然启动不了，应进行检查，待故障排除后再行启动。

A、2次  B、3次  C、4次  D、5次

127、下面面交通标志图示中表示前方有人行横道的是(   C  )。（注：下列个图为蓝底白色图标）

A、                 B、              C 、                 D、

128、《安全法》明文规定，生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因

素、防范措施、事故应急措施，有权对本单位的(  C  )提出建议。

A、组织结构  B、安全监督人员  C、安全工作D、吊装作业

129、叉车作业中(  B  )用惯性力取货。

A、可以   B、严禁   C、必要时可以     D、有人监护下可以

130、直线与投影面垂直，投影(  D  )。

A、变长    B、变短  C、不变  D、积聚成一点

131、零线以上的偏差为(  C  )。

A、负值差B、没有正负 C、正偏差  D、正负都可以

132、尺寸公差带图的零线表示(  B  )。

A、最小极限尺寸  B、基本尺寸  C、最大极限尺寸  D、实际尺寸

133、钢的低温回火的温度为(  D  )。

A、400℃     B、350℃  C、300℃  D、250℃

134、在下列机械传动中，(  C  )传动具有精确的传动比。

A、皮带传动   B、链条传动  C、齿轮传动  D、液压传动

135、对于模数相同的齿轮，若齿数越多，齿轮的几何尺寸( B )。

A、越走  B越小  C、不变  D、以上都不正确

136、导体的电阻不但与导体的长度、截面有关系而且还于导体的(  D  )有关。

A、温度    B、湿度    C、距离    D、材质

137、叉车停止在静止的路面上，下面说法正确的是(   B  )。

A、车处于静止状态，它没有惯性

B、车处于静止状态，所受的力是平衡力

C、车处于静止状态，所以不受力的作用

D、车处于静止状态，所有它只受摩擦力作用

138、关干合力和分力，下列说法正确的是（  D  ）。

A、合力的太小一定大于每个分力的大小

B、合力的大小至少大干其中的一个分力的大小

C、合力的大小不可能与其中一个分力的大小相等

D、合力的大小可以比两个分力都大，也可以比两个分力都小

139、常用的电磁按向阀是控制油液的(   C  )。

A、压强    B、压力    C、方向  D、流量

140、 下图中表示节流阀的是(  B  )。

A、	  B、	                   C、                    D、

141、压力对粘度的影响是(  C  )。

A、影响不大    B、没有影响    C、压力升高，粘度降低  D、压力升高，粘度明显升高

142、曲轴的工作条件是(  D  )。

A、扭转  B、弯曲    C、既不扭转也不弯曲    D、既扭转又转弯

143、通常所说的电动叉车指的(A)叉车。

A、蓄电池  B、交流电  B、汽油机  D、柴油机

144、利用发动机工作时运动零件飞溅起来的油滴来润滑摩擦表面的润滑方式叫(   B   )。

A、应力润滑  B、飞溅润滑  C、定期润滑   D、注油润滑

145、分头属于分电嚣中(  B )的装置。

A、断电器  B、配电器  C、电容器  D、点火提前角

146、化油器节气门下方的真空度反映了发动机负荷的大小，(  A  )。

A、节气门开度大，真空度大      B、节气门开度小，真空度小

C、发动机负荷小，点火提前角小  D、发动机负荷小，点火提前角大

147、场（厂）内机动车驾驶员，必须具有高度责任感，牢固树立（  Ｂ  ）的思想。

Ａ、生产第一　　Ｂ、安全第一　　Ｃ、质量第一　　Ｄ、效率第一

148、顺序发是（  B  ）控制阀。

Ａ、流量   　Ｂ、压力  　Ｃ、方向  　　Ｄ、大小

149、当温度升高时，油液的粘度（  A  ）。

Ａ、下降   Ｂ、增加  　Ｃ、没有变化 　　Ｄ、有时增加、有时下降

150、叉车主要又动力装置、底盘、电气设备和（  C  ）组成。

Ａ、离合器  　Ｂ、变速器 　Ｃ、工作装置  Ｄ、制动器

151、柴油机在工作时，其吸进和压缩的是（  D  ）。

Ａ、混合气体 　Ｂ、气体 　　Ｃ、可燃混合气  Ｄ、空气

152、叉车发动机中上午曲柄连杆结构，它的零件可分为固定件与运动件，下列属于固定件的是（  C  ）。

Ａ、活塞      Ｂ、连杆  　　Ｃ、缸套  　　Ｄ、飞轮

153、四冲程发动机每完成一个工作循环，曲轴旋转（  A  ）、凸轮轴旋转。

Ａ、二周、一周　　Ｂ、一周、二周　　Ｃ、一周、一周　Ｄ、二周、二周

154、汽油机的燃料供给系工作原理是汽油由汽油箱、油管至汽油滤清器，滤去其中的杂质和水分后，进入汽油泵，再压送至（  A  ）。

Ａ、化油器  　　Ｂ、喷油泵  　Ｃ、喷油器  　　Ｄ、空气滤清器

155、柴油机的混合气形成装置的是（  D  ）。

Ａ、化油器　　　Ｂ、空气滤清器　Ｃ、调速器　Ｄ、燃烧室

156、从喷油泵到喷油器这段油路称为（  B  ）。

Ａ、低压油路 　　Ｂ、高压油路　　Ｃ、旁通油路 　Ｄ、回油油路

157、喷油泵是柴油机（  B  ）中的重要组成部分。

Ａ、燃料燃烧过程　　Ｂ、燃料供给系统  Ｃ、空气供给装置　　Ｄ、废气排出装置

158、柴油发动机喷油器的工作压力由调整螺钉通过（  B  ）进行调整。

Ａ、旋转　　Ｂ、压力　　Ｃ、针阀 　Ｄ、弹簧

159、为了减轻活塞环磨损，通常对（  A  ）进行镀铬。

Ａ、第一道环 　Ｂ、所有气环 　Ｃ、油环 　Ｄ、气环和油环

160、曲轴主轴承、连杆轴承、凸轮轴承及（  A  ）采用压力润油。

Ａ、摇臂轴     Ｂ、气缸壁   　Ｃ、活塞销 　　Ｄ、凸轮

161、转子式机油泵的优点是结构紧凑、供油均匀，并且吸油真空度（  A  ）。

Ａ、大       　Ｂ、一般   　　Ｃ、适中    　 Ｄ、小

162、水泵的主要作用是对冷却液（  A  ），使冷却液循环流动。

Ａ、加压   　　Ｂ、冲压     　Ｃ、减压   　　Ｄ、卸压

163、当冷却液温度低于节温器的开启温度时，节温器的出液阀门（  C  ）。

Ａ、关闭   　　Ｂ、开启   　　Ｃ、部分开启　　Ｄ、自动调节

164、起动机的功能是将蓄电池的电能转化成机械转矩，并传至发动机的（  B  ），带动发动机的曲轴转动。

Ａ、凸轮轴  　　Ｂ、飞轮　     Ｃ、发电机 　　Ｄ、连杆

165、直流电动机的调速控制方式主要有串接电阻调速、改变磁场磁通调速和改变电动机（  A  ）调速三种。

Ａ、电枢电流  　Ｂ、电枢的端电压 　Ｃ、电磁转矩的方向   Ｄ、磁场方向

166、半浮式连接的活塞销（  C  ）。

Ａ、连杆小头孔内不装衬套，活塞销座孔中也不装活塞销挡圈。

Ｂ、连杆小头孔内装衬套，活塞销座孔中也装活塞销挡圈。

Ｃ、连杆小头孔内不装衬套，活塞销座孔中装活塞销挡圈。

Ｄ、连杆小头孔内装衬套，活塞销座孔中不装活塞销挡圈。

167、发动机润滑系统机油滤清器装置有（  A  ）。

Ａ、机油集滤器 　Ｂ、机油冷凝器 　Ｃ、机油散热器   Ｄ、以上都不对

168、离合器（  A  ）的主要元件之一。

Ａ、机械传动系 　Ｂ、液力机械传动系　Ｃ、全液压传动系   Ｄ、电传动系统

169、半轴装在变速器与（  B  ）之间。

Ａ、离合器     　Ｂ、变速器        　Ｃ、传动轴         Ｄ、驱动轮

170、半浮式半轴是指在工作中（  D  ）的半轴。

Ａ、只承受转矩不承受扭矩。              　Ｂ、只承受变矩不承受扭矩。

Ｃ、既不承受变矩也不承受扭矩。            Ｄ、即承受弯矩也承受扭矩。

171、不属于传动系统的元件是（  B  ）。

Ａ、离合器   　Ｂ、转向器  　Ｃ、主减速器   Ｄ、差速器

172、叉架属于叉车工作装置中的（  A  ）。

Ａ、取物装置  　Ｂ、起升机构 　Ｃ、门架倾斜机构  Ｄ、液压传动装置

173、普通型和宽视野型门架的分类是根据叉车的（  C  ）。

Ａ、起升形式  　                       Ｂ、门架的级数

Ｃ、工作装置对叉车视野的影响           Ｄ、门架立柱截面

174、分流阀是叉车工作装置中（  C  ）的主要元件之一。

Ａ、动力机构   Ｂ、执行机构   Ｃ、操纵机构    Ｄ、辅助装置

175、（  B  ）是提高叉车保养质量减轻机件磨损和降低油材料消耗的基础。

Ａ、清洁     　Ｂ、检查     　Ｃ、紧固        Ｄ、调整

176、走合维护又称为（  C  ）。

Ａ、日常保养   　Ｂ、换季保养　 Ｃ、磨合期保养   Ｄ、定期保养

177、叉车在整合期内车速在没有限速标志要求的场所工作时，车速应保持在（  B  ）以下。

Ａ、5km/h  　  Ｂ、8km/h 　    Ｃ、10km/h       Ｄ、12km/h

178、下列属于人为故障的是（  A   ）。

Ａ、连杆螺栓拧紧力矩过大               　Ｂ、高压分线损坏

Ｃ、水泵工作不良                         Ｄ、节温器工作不良

179、气门间隙检查一般是在发动机（  B  ）终了时刻进行。

Ａ、进气形程   　Ｂ、压缩行程 　Ｃ、作功行程     Ｄ、排气行程

180、柴油中有水会造成柴油发动机（  B  ）。

Ａ、排气管不冒烟  　Ｂ、排气管冒白烟 　Ｃ、排气管冒浓烟  Ｄ、排气管冒蓝烟

181、机油牌号不对，粘度过高会造成发动机（  B  ）。

Ａ、机油压力过低  　Ｂ、机油压力过高 　Ｃ、气缸窜油  Ｄ、曲轴箱机油增多

182、光线不足时，作业前准备工作：认真检查叉车状况，尤其是（  D  ）。

Ａ、发动机   　                         Ｂ、照明装置、安全装置、冷却装置

Ｃ、操作装置、润滑系统                  Ｄ、照明装置、安全装置、操纵装置

183、低温条件下，气温低，润滑油粘度（  B  ）。

Ａ、不变    　   Ｂ、增加       Ｃ、降低        Ｄ、无关

184、灭火的方法有（  D  ）、窒息法。

Ａ、隔离法、冷却法   　              Ｂ、冷却法、化学中断法

Ｃ、隔离法、化学中断法               Ｄ、冷却法、化学中断法、隔离法

185、事故处理坚持（  A  ）原则。

Ａ、三不放过   Ｂ、四不放过  　Ｃ、五不放过     Ｄ、六不放过

186、危险化学品装卸前后必须对车辆仓库进行必要的（  D  ）清扫干净，作业使用的工具应能防止火花。

Ａ、通风    　Ｂ、冲洗       　Ｃ、消毒        Ｄ、防尘

187、货物码放托盘时，要做到层层件件（B）。

Ａ、横向排列   　Ｂ、纵向排列   Ｃ、交错排列  Ｄ、叠加排列

188、特种设备在投入使用前后投用后（  Ｂ  ）内，使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。

Ａ、20天　     Ｂ、30天　      Ｃ、45天    　　Ｄ、60天

189、申请《特种设备作业人员证》的热源年龄需达到（  Ｂ  ）以上。

Ａ、16周岁 　　Ｂ、18周岁    　Ｃ、20周岁    　Ｄ、22周岁

190、驾驶叉车行驶中转弯时需要（  Ｃ  ）。

Ａ、匀速行驶　　Ｂ、适当加速行进　　Ｃ、减速行进　　Ｄ、先停车再行进

191、驾驶叉车时在以下（Ｃ）地点是可以调头的。

Ａ、码头栈桥上　Ｂ、厂区路与厂内铁路交叉道口　Ｃ、交叉路口　　Ｄ、厂区涵洞

192、柴油机动力叉车停车熄火，以下（  Ｃ  ）操作是正确的。

Ａ、关闭点火开关即可

Ｂ、熄火前应加油门保证机件得到充分润滑后，再拉动熄火拉丝，停止供油使发动机熄火。

Ｃ、熄火前应怠速运转2-3分钟，待机件得到均匀冷却后，再拉动熄火拉丝，停止供油使发动机熄火。

Ｄ、熄火前应中速运转2-3分钟，保证机件得到充分润滑后，再拉动熄火拉丝，停止供油使发动机熄火。

193、叉车负载下坡时应采取（ B ）行进方式。

Ａ、向前慢速前进，注意观察　　Ｂ、后退慢速行走，注意观察

Ｃ、“之”型前进，注意观察　　 Ｄ、“之”型后退，注意观察

194、社会主义职业道德的基本原则不包含以下(  D  )项。

A、热爱本职，忠于职守，为人民服务队   B、主人翁劳动态度

C、团结协作，顾全大局                 D、调节相互关系

195、对于未定期检验或者检验不合格的特种设备，以下表述中(  D  )项是正确的。

A、未定期检验的特种设备，如无重大安全隐患可以继续使用，检验不合格的特种设备一律不得继续使用

B、未定期检验的特种设备, 一律不得继续使用，检验不合格的特种设备如无重大安全隐患可以在安全管理人员监督下使用

C、这两种情况下的特种设备，可以在安全管理人员监督下，白班使用

D、这两种情况下的特种设备，一律不得继续使用

196、申请《特种设备作业人员证》的人员双眼视力需达到(  B  )以上(包括矫正视力)。

A、0.5      B、O. 7      C、1.0      D、1.2

197、叉车转弯时在弯比较缓时，方向盘操作方法是(  B  )。

A、早转馒打，多打多回    B、早转慢打,少打少回     C、迟转快打，多打多回     D、迟转快打，少打少回

198、机械传动式叉车离合器踏板用以控制离合器的分离与结合，以实现(  C  )。

A、动力的传递     B、动力的转换   C、动力的切断和传递    D、动力的切断

199、驾驶叉车时在以下(  A  )地点是不可以调头的。

A、码头栈桥上      B、交叉路口    C、广场     D、平坝、宽阔路面

200、柴油机动力叉车停车熄火，以下(  C  )操作是不正确的。

A、熄火前应怠速运转2-3分钟

B、待机件得到均匀冷却

C、熄火前应中速运转几分钟.保证机件得到充分润滑后再熄火

D、操纵停机手柄，停止供油使发动机熄火

201、两台电动叉车同向行驶时，前后车至少应保持(  A  )。

A、2m     B、3m    C、4m     D、5m

202、下面交通标志图示中表示靠道路单行路向右行驶的是(  C  )。(注:下列各图为蓝底白色图标）

A、        B、     C、  D、

203、叉车作业中以下(  B  )说法不正确的。

A、内燃叉车严禁直接用货叉铲运易燃品

B、在有人监护情况下，使用单货叉铲运货物

C、货叉举起后，货叉下不能站人 。

D、易滾的货物严禁利用叉车制动惯性溜放

204、三视图投影规律:主、俯视图(  A  )。

A、长对正 B、高平齐 C、宽相等  D、尺寸一致

205、 最大实际尺寸是指(  C  )。

A、孔和轴的最大极限尺寸

B、孔和轴的是小极限尺寸

C、孔的最小极限尺寸和轴的最大极限尺寸

D、孔的最大极限尺寸和轴的最小极限尺寸

206、以下偏差是(  A  )极限尺寸减去基本尺寸所得的代数差。

A、最小    B、最大    C、实际      D、所有

207、调质处理就是(  A  )的热处理。

A、淬火+高温回火    B、淬火+中温回火    c、淬火+低温回火。D、淬火+低温退火

208、链轮的轮齿应有足够的(  B  ),故齿轮多经过热处理。

A、接触强度      B、接触强度和耐磨性     C、耐摸性    D、强度

209、下列不属于摩擦轮传动特点的是(  D  )。

A、传动比保持不变    B、传动平稳，噪声小

C、制造简单          D、可实现过载保护

210、下列电路元件符号中，表示电压表的是(  B  )。

211、重心是物体各个部分重力(  B  )的作用点。

A、力矩     B、合力     C、分力    D、垂直力

212、下列关于平衡力的说法错误的是(  A  )。

A、相互作用的两个力就是平衡力

B、静止的物体受到的理一定是平衡力

C、做匀速直线运动的物体受到的力一定是平衡力

D、两个力平衡时，合力为零

213、液压缸的运动速度取决于(  A  )。

A、压力和流量   B、流量    C、压力

D、以上都不正确

214、我国润滑剂共分(  C  )组。

A、6     B、14     C、19     D、29

215、液压传动的特点之一就是可以借助油管向任意位置传递(  B  )。

A、动力      B、动力或信号        C、信号    D、力

216、选购叉车需要看技术参数，下列项目表示叉车性能参数的是(  B  )。

A、自重      B、自由起升高度     C、轴距     D、前后轮距

217、四冲程柴油机的压缩行程中，当活塞到达上止点肘，其压缩行程(  A  )。

A、结束     B、进行中    C、接近结束    D、开始

218、曲柄连杆机构是发动机进行工作循环、完成(  C  )转换的主要机构。

A、动作     B、功率     C、能量     D、转速

219、电动叉车DT型蓄电池的“T"表示(  B  )。

A、正极板为管式     B、正极板为涂膏式

C、负极板为管式     D、负极饭为涂膏式

220、汽油机燃料供给系统的作用是根据发动机不同工况的要求，将一定量的燃油与空气制配成一定数量和浓度的可燃混合气供入(  B  )并将燃烧做功后的废气排出.。

A、活塞    B、气缸     C、空气滤清器     D、化油器

221、从柴油箱到喷油泵入口的这段油路称为（  B  ）。

A、高压油路   B、低压油路  C、旁通油路  D、回油油路

222、国产叉车柴油机大多采用（  B  ）。

A、喷油器喷油泵  B、柱塞式喷油泵   C、转子分配式喷油泵    D、单体泵

223、柱塞偶件和出油阀偶件是互研成对的，拆装及更换时（  B  ）调换。

A、能够   B、不能   C、不一定能     D、随便

224、电动叉车的驱动装置，大多数采用串励直流电动机，直流电动机由磁场、（  A  ）、电刷及刷架组成。

A、清洗作用   B、冷却作用   C、润滑作用   D、密封作用

225、填满活塞环与环槽之间的间隙，减少气体的泄露是润滑油的（  D  ）。

A、清洗作用   B、冷却作用   C、润滑作用   D、密封作用

226、转子式机油泵由内转子、（  B  ）、驱动轴、壳体等组成。

A、转子   B、外转子   C、齿轮   D、齿轮轴

227、节温器是在波形弹簧盒内装满易挥发的（ D  ）和酒精的混合液。

A、乙醇   B、硝酸   C、硫酸   D、乙醚

228、所谓冷却系统的小循环是指（  A  ），冷却液循环路线。

A、出液阀门关闭、旁通阀门打开   B、出液阀门打开、旁通阀门打开

C、出液阀门打开、旁通阀门关闭   D、出液阀门关闭、旁通阀门关闭

229、（  C  ）用来储存机油并密封上曲轴箱。

A、气缸盖   B、活塞   C、油底壳   D、气门室盖

230、气门弹簧的作用是使气门同气门座保持（  C  ）。

A、间隙   B、一定距离   C、紧密闭合   D、接触

231、进气门直径一般比排气门（  B  ）。

A、小   B、大    C、一样大   D、无法确定

232、内燃机的排量称为（  C  ）。

A、气缸工作容积  B、燃烧室容积   C、所有气缸工作容积之和  D、所有气缸总容积之和

233、气缸垫的作用是密封气缸，同时还具有防止漏气、防止漏水和（  D   ）作用。

A、控制水温  B、改善工程  C、控制油压    D、防止窜油

234、（  B  ）叉车装有变矩器。

A、机械传动系统  B、液力机械传动系统   C、全液压传动系统    D、电传功系统

235、叉车半轴一般采用（  B   ）支承形式。

A、1/4浮式  B、半浮式   C、3/4浮式  D、全浮式

236、轮胎的组成部分不包括（  B  ）。

A、衬带  B、轮毅   C、内胎   D、外胎

237、（  A   ）可在一定范围内根据阻力的变化，自动地改变传动比和转矩。

A、无级变速器   B、有级变速器    C、差速器   D、轮边减速器

238、货叉是（  A  ）的一部分。

A、取货装置    B、门架   C、起升机构    D、液压传动装置

239、叉车的中作装置按（  A   ）分为无自由起升叉车，全自由起升叉车。

A、起升形式   B、门架的级数    C、工作装置对叉车视野的影响    D、门架立柱布置

240、液压缸或液压马达都是叉车工作装置中（   B  ）的主要元件之一。

A、动力机构   B、执行机构      C、操纵机构    D、辅助装置

241、（  D   ）工作是恢复叉车良好性能和确保正常配合间隙的重要中作。

A、清洁   B、检查   C、紧固    D、调整

242、叉车磨合期内一般需减载（  D  ）的使用。

A、15%~20%     B。20%~25%     C、25%~30%    D\30%~40%

243、新车大修或发动机大修后的叉车，一般应完成（  B  ）再封存。

A、日常保养   B、磨合期保养    C、换季保养     D、定期保养

244、下列不属于人为故障的是（  C  ）。

A、气门间隙调整过小    B、气温器工作不良   C、汽缸磨损     D、活塞环磨蚀过

245、汽油发动机不供油是由（  A  ）造成的。

A、油箱无油或油箱开关关闭    B、化油器节门下方漏气

C阻风门处于关闭状态          D、汽油泵漏网过脏

246、空气滤清器堵塞会造成柴油发动机（  C  ）。

A、排气管不冒烟     B、排气管冒白烟    C、排气管冒浓烟      D、排气管冒蓝烟

247、风扇传动皮带过松会造成发动机（  A  ）。

A、温度过高   B、温度过低     C、点火时间过迟    D、排气管不冒烟

248、油类着火，禁止用（  C  ）扑救。

A、砂    B、二氧化碳灭火器    C、水     D、泡沫灭火器

249、长城以南地区冬季和长江以北，黄河以南地区严冬使用（  A   ）。

A、0号柴油   B、—10号柴油    C、—35号柴油    D、10号柴油

250、在应急救援中，首要任务是（   B   ）。

A、设备抢修    B、抢救受害人    C、分析事故原因      D、控制事故责任人

251、事故发生的直接原因包括：人的不安全行为、物的不安全状态和（   A   ）。

A、环境不良  B、心理原因    C、技术不良    D、管理不良

252、海拔高、气压低，会使轮胎气压相对（  A  ），容易爆裂。

A、不变    B、变高    C、降低      D、无关

253、光线不足时，司机必须熟悉作业环境，必要时（  A  ）。

A、报告领导   B、专人指挥作业    C、慢慢装卸    D、快速装卸

254、下面交通标志图示中属于绕环岛行驶的是（D）。（注：下列各图为蓝底白色图标）

A、    B、    C、   D、

255、《安全法》明文规定，生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的（ A ），有权对本单位的安全工作提出建议。

Ａ、危险因素　　Ｂ、防范措施　　Ｃ、事故应急措施　Ｄ、以上三点都包含

256、叉车作业中以下（ C ）说法正确的。

Ａ、使用CPCD30叉车直接用货叉铲运易燃品。

Ｂ、在有人监护情况下，使用单货叉铲运货物

Ｃ、货叉聚齐后，货叉下不能站人

Ｄ、易滚的货物可以利用叉车制动性惯性流放。

257、投影线相互平行，并与投影面垂直的投影法称为（ D ）。

Ａ、斜投影　   Ｂ、平行投影   　Ｃ、点投影  　 　Ｄ、正投影

258、基本偏差是（ D ）。

Ａ、上偏差  　Ｂ、下偏差  　Ｃ、上偏差和下偏差　Ｄ、上偏差或下偏差

259、公差原则是指（D）。

Ａ、确定公差值大小的原则。　　    Ｂ、确定公差与配合标准的原则。

Ｃ、形状公差与位置公差的关系。　   Ｄ、尺寸公差与形位公差的关系。

260、渗碳体的性能特点是（Ｃ）。

Ａ、硬度低，塑性好。　     Ｂ、硬度高，塑性好。

Ｃ、硬度高，塑性差。　     Ｄ、硬度低，塑性差。

261、渐开线齿轮的齿廓曲线形状取决于（B）。

Ａ、分度圆　 Ｂ、基圆　　Ｃ、齿根圆　Ｄ、齿顶圆

262、（Ａ）工作一段时间后，会因变形伸长，导致张紧力变大。

Ａ、带传动 　Ｂ、齿轮传动 　Ｃ、链传动 　Ｄ、液压传动

263、串联电路中，电压的分配与电阻成（Ａ）。

Ａ、正比 　　Ｂ、反比  　Ｃ、1:1   　Ｄ、2:1

264、力的作用效果是使物体产生（Ａ）或发生形变。

Ａ、位移 　Ｂ、加速度 　Ｃ、变形 　　Ｄ、速度

265、判断下列说法正确的是（B）。

Ａ、重力的方向是垂直向下的。

Ｂ、离开物体就不存在力。

Ｃ、空中向前飞行的子弹受到向前的推力。

Ｄ、在地球上和月球上，物体受到的重力相等。

266、将发动机输入的机械能转换为液体的压力能的液压元件是（A）。

Ａ、液压泵   Ｂ、液压马达　  Ｃ、液压缸  　Ｄ、控制阀

- 按一定比例混合的（B）混合物，称为汽油机的可燃混合气。

A、汽油与氧气  B、汽油与空气  C、汽油与水蒸气  D、空气与氧气

268、叉车行驶时货叉必须高于地面约（B）。

A、100mm   B、300mm   C、500mm   D、800mm

269、分电器属于（C）的部件。

A、柴油机燃料供给系统  B、汽油机燃料供给系统  C、汽油机点火系统  D、汽油机启动系统

270、使进气门按配气相位规定的时刻开闭，并保证有足够开度，是（ C ）的功用。

A、气门组  B、气门传动组  C、气门间隙  D、曲轴飞轮组

271、（C）是结构最简单的，其工艺性和导热效果好，但常有有害的“泵油作用”。

A、桶形活塞环  B、锥形活塞环  C、矩形活塞环  D、梯形活塞环

272、电动机的功用是产生（C），它由电磁场、电枢和电刷组件组成。

A、电流  B、电压  C、转矩  D、电动势

273、使用（D）活塞环可以减少泵油作用。

A、矩形  B、锥形  C、梯形  D、扭曲形

274、一般汽油机活塞环的安置方式是（A）。

A、气环在上、油环在下  B、气环在上下、油环在中间  C、油环在上，气环在下 D、油环在上下，气环在中间

275、汽油机和柴油机在结构上最大的不同是汽油机（B）。

A、无点火系统  B、有点火系统  C、有高压油泵  D、有涡轮增压

276、四冲程六缸发动机，各同名凸轮的相对夹角应当是（B）。

A、60度  B、120度  C、180度  D、360度

277、液压马达是（C）的主要元件之一。

A、机械传动系统  B、液力机械传动系统  C、全液压传动系统  D、电动传动系统

278、内燃叉车中轮胎标记中的B一般表示（）。

A、轮胎断面宽度  B、轮胎内径  C、轮胎中径  D、轮胎外径

279、（D）是制约叉车行驶运动的机构，用以消耗车辆行驶的动能，强制其减速以致完全停车。

A、转向系统  B、行驶系统  C、传动系统  D、制动系统

280、（A）的作用之一是中断动力传递，以致发动机启动，急速运转和滑行。

A、变速器  B、差速器  C、制动器  D、转向器

281、（A）是叉车起升机构的骨架。

A、叉架  B、门架  C、起升机构  D、液压传动装置

282、液压油泵是尺寸液压传动系统中（A）的最重要元件之一。

A、动力机构  B、执行机构  C、操纵机构  D、辅助装置

283、在叉车工作装置中用来控制和调节液流的压力、流量速度及方向以满足叉车工作性能的要求，并实现各种不同的工作循环的机构是（C）。

A、动力机构  B、执行机构  C、操纵机构  D、辅助装置

284、（B）为正确使用、保管和维修叉车提供可靠依据。

A、清洁  B、检查  C、紧固  D、调整

285、叉车磨合期内一般需（B）使用。

A、加速  B、限速  C、无所谓  D、不需要磨合期

286、内燃机叉车一级保养得间隔为发动机累计运转（C）小时进行。

A、80    B、100    C、150    D、120

287、检查活塞环的端隙时应在活塞行程（A）位置进行。

A、最高  B、中间  C、最低  D、无所谓

288、汽油法定及汽油泵滤网过脏会造成（C）。

A、混合气过稀  B、混合气过浓  C、不供油  D、怠速不良

289、柴油机转速失去控制，转速超过最高转速叫柴油机（B）。

A、游车  B、飞车  C、动力不足  D、无加速

290、离合器踏板行程过大会造成离合器（B）

A、打滑B、分离不彻底  C、发饷  D、起步发抖

291、低温季节，由于路边冰冻积雪，附着力降低，车轮容易发生（C）。

A、咬死  B、侧滑  C、侧滑和打滑  D、打滑

292、高温、高湿的条件下，适当调整发电机调节器，（A）发电机的充电电流。

A、减小  B、增加  C、保持  D、微调大

293、二氧化碳灭火器每月测量一次，当小于原质量的（A）时，应补充。

A、50%  B、60%  C、70%  D、90%

294、车辆失火，驾驶员应立即切断油路、关闭邮箱开关或取走车上的燃油，关闭点火开关，（D）。

A、帮助  B、切断  C、阻断  D、防止

295、扑救可燃气体火灾，应使用（B）灭火。

A、干粉灭火器  B、二氧化碳灭火器  C、水  D、泡沫灭火器

296、事故发生的直接原因包括：人的不安全行为、（A）、环境不良。

A、物的不安全状态  B、生理原因  C、技术不良  D、环境不良