叉车技能试题实操（2）

1、更换液压油滤清器

作用：过滤液压油中的杂质

更换：

叉车停在平坦地面，发动机熄火，打开液压油箱盖 ，放掉液压油，拧下旧滤清器，此过程可能要用到某些特制的扳手;，装上新滤清器。

2、正确检查发动机机油

（发动）机（润滑）油的作用：润滑，冷却,清洗，密封

启动前， 将车辆停放在水平地面上，取出机油尺并擦拭干净，重新将机油尺插回发动机油尺套内，再次取出机油尺，检查油位，看是否在油标尺最高刻度和最低刻度之间，如不足予以添加，添加后油位不得高于上刻度线。

3、液力机械传动变速箱油位的正确检查与加注（同机油的检查）

4、风扇皮带的正确检查与调整

风扇皮带太松会导致发动机高温

在两皮带轮之间，用拇指以约40—50牛顿力(4公斤力〉按下皮带，皮带应凹下10-15毫米，否则应进行调整
  (1)旋松调整臂上的固定螺栓，
  (2)扳动发电机，使皮带张力适当，
  (3)扭紧调整臂上的 固定螺栓，然后复查皮带的张力，直到符合要求。

5、更换机油滤清器

1、拧下旧滤清器，此过程可能要用到某些特制的扳手;

2、清洁与机油滤清器密封圈相接触的滤座密封面。

3、在新的机油滤清器密封圈表面上涂抹一层机油，然后柠紧。

4、启动发动机，看密封面处是否有漏油现象，如有，停机后进一步拧紧机油滤清器直至不漏油为止。

6、空气滤清器的正确保养

空气滤清器太脏将导致发动机冒黑烟或动力不足

空气滤清器的各零部件的安装应做到位置正确，不能颠倒。空气滤清器的外壳一旦破裂，要及时更换。如果滤芯两端的密封圈出现脱胶现象，应予以更换。干式纸质滤清器不可用油料清洗，保养时将用手在滤清器芯两端轻轻拍打后，用软毛刷除尘，也可用充气泵吹进灰尘。

7、更换柴油滤清器（同机油滤清器的更换）

8、检查与保养链条

a、检查升降链条、是否有裂纹、损坏。
  b、两根起升链条张紧度应均匀，不得扭曲变形，端部连接牢靠。
  c、清理升降链条、链轴及加润滑油。

9、蓄电池的更换

蓄电池是叉车电气系统重要构件，一般是12或24V酸性水电池，主要为起动电机等电气设备提供电能。

更换蓄电池时，应确认好蓄电池正负极，“+”为正极，“—”为负极，不要把正负极柱接线接错，否则会导致蓄电池损坏，甚至引起连接导线及其他电器烧毁和车辆火灾。

蓄电池极柱与导线接头要紧固并涂抹凡士林，如有锈蚀需清除。

10，轮胎的正确检查，更换

1检查

a, 检查轮胎螺丝有无松动，缺少或损坏

b, 检查轮胎气压是否符合规定

c, 检查轮胎外观是否有损伤，胎纹间如有石子杂物等应清除。

d, 检查车轮运行时有无摇摆现象，两侧磨损是否一致

2更换

a,将叉车停在平坦，坚实路面，货叉平放地面，拉紧手刹，关闭发动机。

b,用千斤顶稍稍顶起叉车，使轮胎与地面接触，沿对角线方向松开螺丝。

c,完全顶起叉车，旋下轮毂螺母，将轮胎拆下。

d,按相反顺序装好轮胎，紧固螺丝时，紧固力矩应达到规定值。