一、单项选择题

1、企业创新要求员工努力做到（C）。

A、不能墨守成规，但也不能标新立异

B、大胆地破除现有的结论自创理论体系

C、大胆地试大胆地闯，敢于提出新问题

D、激发人的灵感，遏制冲动和情感

2、电位是（D），随参考点的改变而改变，而电压是绝对量，不随参考点的改变而改变。

A、常理     B、变量     C、绝对量      D、相对量

3、并联电路中加在每个电阻两端的电压都（B）。

A、不等     B、相等

C、等于各电阻上电压之和   D、分配的电流与各电阻值成正比

4、电容器上标注的符号224表示其容量为22×104  （D）。

A、F         B、υF      C、mF          D、pF

5、铁磁材料在磁化过程中，当外加磁场H不断增加，而测得的磁场强度几乎不变的性质称为（D）。

A、磁滞性    B、剩磁性   C、高导磁性    D、磁饱和性

6、正弦量有效期与最大值之间的关系，正确的是（A）。

A、E=E√2    B、U=U√2    C、1=2         D、E=E√2

7、串联正弦交流电路的视在功率表征了该电路的（A）。

A、电路中总电压有效值与电流有效值的乘积  B、平均功率

C、瞬时功率最大值                        D、无功功率

8、变压器的基本作用是在交流电路中变电压、变电流、（D）。变相位和电气隔离。

A、变磁通     B、变频率    C、变功率      D、变阻抗

9、三相异步电动机的转子由转子铁心、（B）、风扇、转轴等组成。

A、电刷       B、转子绕组   C、端盖       D、机座

10、熔断器的作用是（A）。

A、短路保护   B、过载保护   C、失压保护   D、零压保护

11、三相异步电动机的启停控制线路中需要有短路保护、过载保护和（D）功能。

A、失磁保护   B、超速保护   C、零速保护    D、失压保护

12、（D）以电气原理图，安装接线图和平面布置图最为重要。

A、电工       B、操作者     C、技术人员    D、维修电工

13、点接触型二极管可工作于（A）电路。

A、高频       B、低频       C、中频        D、全频

14、当二极管外加电压时，反向电流很小，且不随（D）变化。

A、正向电流   B、正向电压   C、电压        D、反向电压

15、测得某电路板上晶体三极管3个电极对地的直流电位分别为VE=3V，VB=3、7V ，Vc=3、3V，则该管工作在（B）。

A、放大区     B、饱和区     C、截止区      D、击穿区

16、测量直流电流时应注意电流表的（C）。

A、量程       B、极性       C、量程及极性  D、误差

17、用万用表测电阻时，每个电阻档都要调零，如调零不能遇到欧姆零位，说明（A）。

A、电源电压不足，应换电池         B、电池极性接反

C、万用表欧姆档已坏               D、万用表调零功能已坏

18、使用兆欧表时，下列做法不正确的是（A）。

A、测量电气设备绝缘电阻时，可以将电测量电阻

B、测量时兆欧表应放在水平位置上，未接线前后转动兆欧表做开路实验，看指针是否在“∞”处，再把L和E短接，轻摇发电机，看指针是否为“0”，若开路指“∞”，短路指“0”，说明兆欧表是好的。

C、兆欧表测完后应立即使被测物放电

D、测量时，摇动手柄的速度由慢逐渐加快，并保持120r/min左右的转速左右，这时读数较为准确。

19、如果触电者伤势较重，已失去知觉，但心跳和呼吸还存在，应使（D）。

A、触电者舒适、安静地平躺

B、周围不围人，使空气流通

C、解开伤者的衣服以利呼吸，并速请医生前来或送往医院

D、以上都是

20、电器着火时下列不能用的灭火方法是（D）

A、用四氯化碳灭火     B、用二氧化碳灭火

C、用沙土灭火         D、用水灭火

21、防雷装置包括（A）

A、接闪器、引下线、接地装置   B、避雷针、引下线、接地装置

C、接闪器、接地线、接地装置   D、接闪器、引下线、接零装置

22、国家鼓励和支持利用可再生能源和（C）发电。

A、磁场能     B、机械能   C、清洁能源   D、化学能

23、验电笔在使用时（C）手接触笔尖金属探头。

A、提倡用     B、必须用   C、不能用     D、可以用

24、电压互感器二次侧并联的电压线圈不能（C）

A、过小       B、过大     C、过多       D、过少

25、电能表电流线圈（B）在电路中。

A、混联       B、串联     C、并联       D、互联

26、钳形电流表不能带电（B）

A、读数       B、换量程    C、操作      D、动扳手

27、选用功率表时应使电流量程不小于负数电流，电压量程（C）负载电压。

A、等于       B、不大于    C、不低于    D、不等于

28、电缆一般由（B），绝缘层和保护层所组成。

A、橡皮       B、导电线芯  C、麻线      D、薄膜纸

29、电流互感器至电流表布线的铜导线截面积应大于等于（D）

A、0.5mm2   B、0.75 mm2   C、1、5 mm2   D、2、5 mm2

30、热继电器由热元件、（B）、动作机构、复位机构和整定电流装置所组成。

A、线圈      B、触头系统   C、手柄      D、电磁铁

31、漏电保护器在一般环境下选择的动作电流不超过（A）mA，动作时间不超过0.1s。

A、30        B、50         C、10        D、20

32、管线配线时，导线绝缘层的绝缘强度不能低于500V，铜芯线导线最小截面为（C）。

A、0.5m㎡     B、0.75m㎡   C、1m㎡    D、1、5m㎡

33、导线剖削时，无论采用何种工具和剥削方法，一定不能损伤导线的（B）。

A、绝缘        B、线芯      C、接头    D、长度

34、进行多股铜导线的连接时，将散开的各导线（A）对插，再把张开的各线端合扰，取任意两股同时绕5-6圈后，采用同样的方法调换两股再卷绕，依次类推绕完为止。

A、隔根        B、隔两根    C、隔三根  D、隔四根

35、导线在接线盒内的接线柱中连接时（B）绝缘。

A、需要外加    B、不需外加  C、用黑胶布 D、用透明胶带

36、在接零保护系统中，任何时候都应保证工作零线与保护零线的（B）。

A、绝缘        B、畅通       C、隔离    D、靠近

37、动力主电路由电源开关、熔断器、接触器主触头、（D）、电动机等组成。

A、按钮        B、时间继电器 C、速度继电器 D、热继电器

38、动力控制电路通电测试的最终目的是（B）。

A、观察各按钮的工作情况是否符合控制要求

B、观察各接触器的动作情况是否符合控制要求

C、观察各熔断器的工作情况是否符合控制要求

D、观察各断路器的工作情况是否符合控制要求

39、室内线管明线数设时在线管进入开关、插座和接线盒前（C）处和线管弯头两边，都要用管卡加以固定。

A、100mm        B、200 mm     C、300mm    D、400mm

40、电阻器主要参数有（A）。

A、额定功率、标称电阻、运行偏差

B、额定动率、额定电压、额定电流

C、标称电阻、额定电压、额定电流

D、标称电阻、额定功率、额定电压

41、电容器按结构分为（D）。

A、固定电容    B、半可变电容   C、可变电容   D、以上都是

42、对于1W以下中的小三极管，可用万用表的（D）挡测量。

A、R×1或R×10          B、R×100或R×10

C、R×1或R×1K          D、R×100或R×1K

43、场效应管可应用于（A）。

A、交流放大器、电压控制器、直流放大器

B、整流电路、放大电路

C、滤波电路、整流电路

D、小规模集成电路、开关电路

44、电子焊接的焊点要避免出现（D）。、

A、虚焊         B、漏焊         C、桥接       D、以上都是

45、单相整流电路可分为（D）。

A、单相半波电路          B、单程全波电路

C、单相桥式电路          D、以上都是

46、一个负载要4、5V电压，现采用单相半波整流电路，则电源变压器副边电压为（B）伏。

A、8            B、10           C、15         D、20

47、电容滤波电路一般采用去容量的（A）电容器。

A、电解         B、陶瓷         C、云母     D、金属化纸介

48、如图所示，已知稳压管的稳定电压均为5、3V，稳压管正向导通时的管压降为0.7V，则输出电压为（D）伏。

A、5.3        B、1.4

C、10.6       D、6

49、单管电压放大电路动态分析时的电压放大过程，放大电路在直流电源和交流信号的作用下，电路中（C）既有直流分量，又有交流分量。

A、电阻           B、电容      C、电流和电压    D、三极管

50、串联型稳压电路，具有电压可调、电流较大特点，常做成（A）电路应用。

A、三端集成稳压      B、四端集成稳压

C、三端集成固定      D、三端集成可调

51、交流负反馈可以改善交流指标，若要稳定输出电压，大输入电阻，则应引入（A）负反馈。

A、电压串联       B、电压并联   C、电流并联   D、电流串联

52、电池充电器电路串联一个电阻的作用是（A）。

A、限流调节充电时间         B、降压

C、阻值要求大，限流好       D、限流阻值功率小

53、电源电压不变，变压器带容性负载，当负载增大时，其输出电压（C）。

A、不变            B、降低       C、升高      D、不定

54、变压器高、低压绕组的出线端分别标记为  A、X和  A、x，将X和x导线相连，若           U Aa=UAX-Uax，则（C）两端为异名端。

A、X与A            B、X与x     C、A与x     D、A与a

55、三相异步电动机中，改变旋转磁场转向的方法是（C）。

A、改变电流的方向            B、调换相线和零线

C、任意调换两根电源线        D、任意调换三根电源线

56、自耦变压器与普通双绕组双绕组变压器相比，重量轻、体积小、效率高、（D）差。

A、机械强度     B、电压稳定性     C、功率因数   D、安全性

57、三相异步电动机的额定转速是指满载时的（A）。

A、转子转速     B、磁场转速       C、皮带转速 D、齿轮转速

58、在图中所示放大电路，UCC=6V，RC =2KΩ、RB=200KΩ、β=50。若RB断开，三极管工作在（B）状态。

A、放大        B、截止

C、饱和        D、导通

59、装配交流接触器的一般步驟是（A）。

A、动铁心一静铁心一辅助触头一主触头一灭弧罩

B、动铁心一静铁心一辅助触头一灭弧罩一主触头

C、动铁心一静铁心一主触头一灭弧罩一辅助触头

D、静铁心一辅助触头一灭弧罩一主触头一动铁心

60、电源电压下降到额定值的70%时，白炽灯会（D）。

A、发蓝光      B、完全熄灭     C、忽亮忽略    D、灯光变暗

61、单相三孔插座的接线规定为：左孔接（A），右孔接相线，中孔接保护线PE。

A、零线        B、火线         C、地线        D、开关

62、临时用电架空线最大弧垂处与地面距离，在施工现场不得低于（B）。

A、3、5m        B、2、5m         C、5m          D、3m

63、吊扇和落地扇的电路一般由开关、（D），电容器和电机绕组所组成。

A、电阻器      B、蜂鸣器       C、断路器      D、调速器

64、适合转子串电路启动的三相异步电动机是（D）。

A、双鼠笼异步电动机      B、深槽式异步电动机

C、鼠笼式异步电动机      D、线绕式异步电动机

65、三相异步电动机的点动控制线路中（A）热继电器。

A、不需要      B、需要         C、使用        D、安装

66、三相异步电动机多处控制时，若其中一个停止按钮接触不良，则电动机（D）。

A、会过流      B、会缺相       C、不能停止   D、不能启动

67、三相鼠步异步电动机采用Y-△启动时，启动转矩是直接启动转矩的（D）倍。

A、2           B、1/2          C、3          D、1/3

68、位置控制就是利用生产机械运动部件上的挡铁与（B）碰撞来控制电动机的工作状态。

A、断路器      B、位置开关     C、按钮       D、接触器

69、三相异步电动机的各种电气制动方法中，能量损耗最多的是（A） 。

A、反接制动    B、能耗制动     C、回馈制动   D、再生制动

70、三相异步电动机回馈制动时，将机械能转换为电能，回馈到（D）。

A、负载        B、转子绕组     C、定子绕组    D、电网

71、在下列量具中，精度最高的是（D）。

A、钢直尺      B、钢卷尺       C、游标卡尺    D、千分尺

72、传输电话、传真、广播、电视和数据等电信用的电线电缆类型属于（D）。

A、电力电缆     B、地埋线      C、塑料电线    D、通讯电缆

73、在振动较大的场所宜采用（D）。

A、白炽灯       B、荧光灯      C、卤钨灯      D、高压汞灯

74、一台8极交流三相异步电动机电源频率为60Hz，则同步转速为（D）转/mm。

A、900          B、600         C、450         D、750

75、三相交流异步电动机额定转速（B）

A、大于同步转速          B、小于同步转速

C、等于同步转速          D、小于转差率

76、三相笼型异步电动机带动电动葫芦的绳轮常采用（A）制动方法。

A、电磁抱闸     B、电磁离合器   C、反接       D、能耗

77、选用兆欧表的原则是（D）。

A、兆欧表额定电压大于被测设备工作电压

B、一般都选择1000V的兆欧表

C、选用准确度高，灵敏度高的兆欧表

D、兆欧表测量范围与被测绝缘电阻范围相适应

78、反接制动流一般为电动机额定电流的（D）。

A、4            B、6             C、8         D、10

79、交流接触器CJ20-6、3～26型一般采用 （B）灭弧装置。

A、封闭式自然灭弧、铁磁片灭弧、铁磁栅片灭弧等三种

B、不带灭弧罩       C、双断口结构的电动力

D、半封闭式绝缘栅片陶土灭弧罩或半封闭式金属栅片土灭弧罩

80、NPN型三极管放大电路中，如将其基极与发射极短路，三极管所处的状态是（A）。

A、截止         B、饱和           C、放大    D、无法判定

81、企业创新要求员工努力做到（C）。

A、不能墨守成规，但也不能标新立异

B、大胆地破除现有的结论自创理论体系

C、大胆地试大胆地闯，敢于提出新问题

D、激发人的灵感，遏制冲动和情感

82、电位是（D），随参考点的改变而改变，而电压是绝对量，不随参考点的改变而改变。

A、常理         B、变量            C、绝对量  D、相对量

83、并联电路中加在每个电阻两端的电压都（B）。

A、不等   B、相等

C、等于各电阻上电压之和

D、分配的电流与各电阻值成正比

84、电容器上标注的符号224表示其容量为22×104  （D）。

A、F            B、υF             C、mF       D、pF

85、铁磁材料在磁化过程中，当外加磁场H不断增加，而测得的磁场强度几乎不变的性质称为（D）。

A、磁滞性       B、剩磁性      C、高导磁性    D、磁饱和性

86、正弦量有效期与最大值之间的关系，正确的是（A）。

A、E=E√2       B、U=U√2      C、1=2         D、E=E√2

87、串联正弦交流电路的视在功率表征了该电路的（A）。

A、电路中总电压有效值与电流有效值的乘积   B、平均功率

C、瞬时功率最大值                         D、无功功率

88、变压器的基本作用是在交流电路中变电压、变电流、（D）。变相位和电气隔离。

A、变磁通     B、变频率     C、变功率       D、变阻抗

89、三相异步电动机的转子由转子铁心、（B）、风扇、转轴等组成。

A、电刷       B、转子绕组   C、端盖        D、机座

90、熔断器的作用是（A）。

A、短路保护   B、过载保护   C、失压保护    D、零压保护

91、三相异步电动机的启停控制线路中需要有短路保护、过载保护和（D）功能。

A、失磁保护    B、超速保护  C、零速保护    D、失压保护

92、（D）以电气原理图，安装接线图和平面布置图最为重要。

A、电工       B、操作者     C、技术人员     D、维修电工

93、点接触型二极管可工作于（A）电路。

A、高频        B、低频       C、中频         D、全频

94、当二极管外加电压时，反向电流很小，且不随（D）变化。

A、正向电流    B、正向电压    C、电压      D、反向电压

95、测得某电路板上晶体三极管3个电极对地的直流电位分别为VE=3V，VB=3、7V ，Vc=3、3V，则该管工作在（B）。

A、放大区      B、饱和区     C、截止区       D、击穿区

96、测量直流电流时应注意电流表的（C）。

A、量程        B、极性       C、量程及极性   D、误差

97、用万用表测电阻时，每个电阻档都要调零，如调零不能遇到欧姆零位，说明（A）。

A、电源电压不足，应换电池           B、电池极性接反

C、万用表欧姆档已坏                 D、万用表调零功能已坏

98、使用兆欧表时，下列做法不正确的是（A）。

A、测量电气设备绝缘电阻时，可以将电测量电阻

B、测量时兆欧表应放在水平位置上，未接线前后转动兆欧表做开路实验，看指针是否在“∞”处，再把L和E短接，轻摇发电机，看指针是否为“0”，若开路指“∞”，短路指“0”，说明兆欧表是好的。

C、兆欧表测完后应立即使被测物放电

D、测量时，摇动手柄的速度由慢逐渐加快，并保持120r/min左右的转速左右，这时读数较为准确。

99、如果触电者伤势较重，已失去知觉，但心跳和呼吸还存在，应使（D）。

A、触电者舒适、安静地平躺

B、周围不围人，使空气流通

C、解开伤者的衣服以利呼吸，并速请医生前来或送往医院

D、以上都是

100、电器着火时下列不能用的灭火方法是（D）

A、用四氯化碳灭火     B、用二氧化碳灭火

C、用沙土灭火         D、用水灭火

101、防雷装置包括（A）

A、接闪器、引下线、接地装置   B、避雷针、引下线、接地装置

C、接闪器、接地线、接地装置   D、接闪器、引下线、接零装置

102、国家鼓励和支持利用可再生能源和（C）发电。

A、磁场能     B、机械能   C、清洁能源   D、化学能

103、验电笔在使用时（C）手接触笔尖金属探头。

A、提倡用     B、必须用   C、不能用     D、可以用

104、电压互感器二次侧并联的电压线圈不能（C）

A、过小       B、过大     C、过多       D、过少

105、电能表电流线圈（B）在电路中。

A、混联       B、串联     C、并联       D、互联

106、钳形电流表不能带电（B）

A、读数       B、换量程    C、操作      D、动扳手

107、选用功率表时应使电流量程不小于负数电流，电压量程（C）负载电压。

A、等于       B、不大于    C、不低于    D、不等于

108、电缆一般由（B），绝缘层和保护层所组成。

A、橡皮       B、导电线芯  C、麻线      D、薄膜纸

109、电流互感器至电流表布线的铜导线截面积应大于等于（D）

A、0.5mm2      B、0.75 mm2  C、1.5 mm2    D、2.5 mm2

110、热继电器由热元件、（B）、动作机构、复位机构和整定电流装置所组成。

A、线圈      B、触头系统   C、手柄      D、电磁铁

111、漏电保护器在一般环境下选择的动作电流不超过（A）mA，动作时间不超过0.1s。

A、30        B、50          C、10       D、20

112、管线配线时，导线绝缘层的绝缘强度不能低于500V，铜芯线导线最小截面为（C）。

A、0.5m㎡    B、0.75m㎡    C、1m㎡     D、1、5m㎡

113、导线剖削时，无论采用何种工具和剥削方法，一定不能损伤导线的（B）。

A、绝缘       B、线芯        C、接头     D、长度

114、进行多股铜导线的连接时，将散开的各导线（A）对插，再把张开的各线端合扰，取任意两股同时绕5-6圈后，采用同样的方法调换两股再卷绕，依次类推绕完为止。

A、隔根       B、隔两根      C、隔三根   D、隔四根

115、导线在接线盒内的接线柱中连接时（B）绝缘。

A、需要外加   B、不需外加    C、用黑胶布 D、用透明胶带

116、在接零保护系统中，任何时候都应保证工作零线与保护零线的（B）。

A、绝缘       B、畅通         C、隔离    D、靠近

117、动力主电路由电源开关、熔断器、接触器主触头、（D）、电动机等组成。

A、按钮       B、时间继电器   C、速度继电器  D、热继电器

118、动力控制电路通电测试的最终目的是（B）。

A、观察各按钮的工作情况是否符合控制要求

B、观察各接触器的动作情况是否符合控制要求

C、观察各熔断器的工作情况是否符合控制要求

D、观察各断路器的工作情况是否符合控制要求

119、室内线管明线数设时在线管进入开关、插座和接线盒前（C）处和线管弯头两边，都要用管卡加以固定。

A、100mm     B、200 mm     C、300mm    D、400mm

120、电阻器主要参数有（A）。

A、额定功率、标称电阻、运行偏差

B、额定动率、额定电压、额定电流

C、标称电阻、额定电压、额定电流

D、标称电阻、额定功率、额定电压

121、电容器按结构分为（D）。

A、固定电容   B、半可变电容 C、可变电容 D、以上都是

122、对于1W以下中的小三极管，可用万用表的（D）挡测量。

A、R×1或R×10      B、R×100或R×10

C、R×1或R×1K      D、R×100或R×1K

123、场效应管可应用于（A）。

A、交流放大器、电压控制器、直流放大器

B、整流电路、放大电路

C、滤波电路、整流电路

D、小规模集成电路、开关电路

124、电子焊接的焊点要避免出现（D）。、

A、虚焊      B、漏焊     C、桥接    D、以上都是

125、单相整流电路可分为（D）。

A、单相半波电路   B、单程全波电路

C、单相桥式电路   D、以上都是

126、一个负载要4、5V电压，现采用单相半波整流电路，则电源变压器副边电压为（B）伏。

A、8         B、10        C、15     D、20

127、电容滤波电路一般采用去容量的（A）电容器。

A、电解      B、陶瓷      C、云母    D、金属化纸介

128、如图所示，已知稳压管的稳定电压均为5、3V，稳压管正向导通时的管压降为0.7V，则输出电压为（D）伏。

A、5.3        B、1.4

C、10.6       D、6

129、单管电压放大电路动态分析时的电压放大过程，放大电路在直流电源和交流信号的作用下，电路中（C）既有直流分量，又有交流分量。

A、电阻     B、电容      C、电流和电压     D、三极管

130、串联型稳压电路，具有电压可调、电流较大特点，常做成（A）电路应用。

A、三端集成稳压   B、四端集成稳压

C、三端集成固定   D、三端集成可调

131、交流负反馈可以改善交流指标，若要稳定输出电压，大输入电阻，则应引入（A）负反馈。

A、电压串联  B、电压并联  C、电流并联       D、电流串联

132、电池充电器电路串联一个电阻的作用是（A）。

A、限流调节充电时间         B、降压

C、阻值要求大，限流好       D、限流阻值功率小

133、电源电压不变，变压器带容性负载，当负载增大时，其输出电压（C）。

A、不变       B、降低      C、升高          D、不定

134、变压器高、低压绕组的出线端分别标记为  A、X和  A、x，将X和x导线相连，若U Aa=UAX-Uax，则（C）两端为异名端。

A、X与A      B、X与x      C、A与x        D、A与a

135、三相异步电动机中，改变旋转磁场转向的方法是（C）。

A、改变电流的方向            B、调换相线和零线

C、任意调换两根电源线        D、任意调换三根电源线

136、自耦变压器与普通双绕组双绕组变压器相比，重量轻、体积小、效率高、（D）差。

A、机械强度    B、电压稳定性   C、功率因数   D、安全性

137、三相异步电动机的额定转速是指满载时的（A）。

A、转子转速    B、磁场转速     C、皮带转速    D、齿轮转速

138、在图中所示放大电路，UCC=6V，RC =2KΩ、RB=200KΩ、β=50。若RB断开，三极管工作在（B）状态。

A、放大      B、截止

C、饱和      D、导通

139、装配交流接触器的一般步驟是（A）。

A、动铁心一静铁心一辅助触头一主触头一灭弧罩

B、动铁心一静铁心一辅助触头一灭弧罩一主触头

C、动铁心一静铁心一主触头一灭弧罩一辅助触头

D、静铁心一辅助触头一灭弧罩一主触头一动铁心

140、电源电压下降到额定值的70%时，白炽灯会（D）。

A、发蓝光     B、完全熄灭     C、忽亮忽略     D、灯光变暗

141、单相三孔插座的接线规定为：左孔接（A），右孔接相线，中孔接保护线PE。

A、零线      B、火线       C、地线      D、开关

142、临时用电架空线最大弧垂处与地面距离，在施工现场不得低于（B）。

A、3、5m      B、2、5m       C、5m        D、3m

143、吊扇和落地扇的电路一般由开关、（D），电容器和电机绕组所组成。

A、电阻器    B、蜂鸣器     C、断路器    D、调速器

144、适合转子串电路启动的三相异步电动机是（D）。

A、双鼠笼异步电动机      B、深槽式异步电动机

C、鼠笼式异步电动机      D、线绕式异步电动机

145、三相异步电动机的点动控制线路中（A）热继电器。

A、不需要     B、需要        C、使用       D、安装

146、三相异步电动机多处控制时，若其中一个停止按钮接触不良，则电动机（D）。

A、会过流     B、会缺相      C、不能停止   D、不能启动

147、三相鼠步异步电动机采用Y-△启动时，启动转矩是直接启动转矩的（D）倍。

A、2          B、1/2         C、3          D、1/3

148、位置控制就是利用生产机械运动部件上的挡铁与（B）碰撞来控制电动机的工作状态。

A、断路器      B、位置开关   C、按钮       D、接触器

149、三相异步电动机的各种电气制动方法中，能量损耗最多的是（A） 。

A、反接制动    B、能耗制动    C、回馈制动  D、再生制动

150、三相异步电动机回馈制动时，将机械能转换为电能，回馈到（D）。

A、负载        B、转子绕组     C、定子绕组  D、电网

151、在下列量具中，精度最高的是（D）。

A、钢直尺      B、钢卷尺       C、游标卡尺  D、千分尺

152、传输电话、传真、广播、电视和数据等电信用的电线电缆类型属于（D）。

A、电力电缆     B、地埋线       C、塑料电线 D、通讯电缆

153、在振动较大的场所宜采用（D）。

A、白炽灯       B、荧光灯       C、卤钨灯   D、高压汞灯

154、一台8极交流三相异步电动机电源频率为60Hz，则同步转速为（D）转/mm。

A、900          B、600          C、450      D、750

155、三相交流异步电动机额定转速（B）

A、大于同步转速          B、小于同步转速

C、等于同步转速          D、小于转差率

156、三相笼型异步电动机带动电动葫芦的绳轮常采用（A）制动方法。

A、电磁抱闸     B、电磁离合器    C、反接       D、能耗

157、选用兆欧表的原则是（D）。

A、兆欧表额定电压大于被测设备工作电压

B、一般都选择1000V的兆欧表

C、选用准确度高，灵敏度高的兆欧表

D、兆欧表测量范围与被测绝缘电阻范围相适应

158、反接制动流一般为电动机额定电流的（D）。

A、4            B、6              C、8          D、10

159、交流接触器CJ20-6、3～26型一般采用 （B）灭弧装置。

A、封闭式自然灭弧、铁磁片灭弧、铁磁栅片灭弧等三种

B、不带灭弧罩       C、双断口结构的电动力

D、半封闭式绝缘栅片陶土灭弧罩或半封闭式金属栅片土灭弧罩

160、NPN型三极管放大电路中，如将其基极与发射极短路，三极管所处的状态是（A）。

A、截止       B、饱和       C、放大    D、无法判定

161、在市场经济条件下，（D）是职业道德社会功能的重要表现。

A、克服利益导向             B、遏制牟利最大化

C、增强决策科学化           D、促进员工行为的规范化

162、（A）是企业诚实守信的内在要求。

A、维护企业信誉   B、增加职工福利

C、注重经济效益   D、开展员工培训

163、一般电路由（D）、负载和中间环节三个基本部分组成。

A、电线      B、电压        C、电流     D、电源

164、线性电阻与所加（B）、流过的电流以及温度无关。

A、功率      B、电压        C、电阻率   D、电动势

165、串联电阻的分压作用是阻值越大电压越（B）。

A、小        B、大       C、增大    D、减小

166、电功的常用实用的单位有（C）。

A、焦耳     B、伏安      C、度      D、瓦

167、在RL串联电路中，UK=16V，UL=12V，则总电压为（B）。

A、28V       B、20V      C、2V      D、4

168、将变压器的一次侧绕组接交流电压，二次侧绕组与负载连接，这种运行方式称为（C）运行。

A、空载      B、过载     C、负载     D、满载

169、三相异步电动机的优点是（D）。

A、调速性能好 B、交直流两用 C、功率因数高  D、结构简单

170.三相异步电动机工作时，其电磁转矩是由（C）与转子电流共同作用产生的。

A、定子电流   B、电源电压   C、旋转磁场   D、转子电压

171、读图的基本步骤有：看图样说明，（B），看安装接线图。

A、看主电路  B、看电路图   C、看辅助电路   D、看交流电流

172、分压式偏置的共发射极放大电路中，若VB点电位过高，电路易出现（B）。

A、截止失真   B、饱和失真  C、晶体管被烧损 D、双向失真

173、常用的稳压电路有（D）等。

A、稳压管并联型稳压电路          B、串联型稳压电路

C、开关型稳压电路                D、以上都是

174、根据仪表测量对象的名称分为（A）等。

A、电压表、电流表、功率表、电度表

B、电压表、欧姆表、示波器

C、电流表、电压表、信号发生器

D、功率表、电流表、示波器

175、（A）是人体能感觉有电的最小电流。

A、感知电流    B、触电电流    C、伤害电流   D、有电电流

176、保持电气设备正常运行要做到（D）。

A、保持电压、电流、温升等不超过允许值

B、保持电气设备绝缘良好、保持各导电部分连接可靠良好

C、保持电气设备清洁、通风良好

D、以上都是

177、生产环境的整洁卫生是（B）的重要方面。

A、降低效率  B、文明生产    C、提高效率   D、增加产量

178、对于每个职工来说，质量管理的主要内容有岗位的质量要求、质量目标、质量保证措施和（D）等。

A、信息反馈  B、质量水平   C、质量记录   D、质量责任

179、劳动安全卫生管理制度对未成年工给予了特殊的劳动保护，规定严禁一切企业招收未满（C）的童工。

A、14周岁    B、15周岁    C、16周岁    D、18周岁

180.电流互感器二次侧串联的电流线圈不能（C）。

A、过小       B、过大      C、过多       D、过少

181、电能表的电压线圈（C）在电路中。

A、混联       B、串联      C、并联       D、互联

182、钳形电流表与普通电流表相比，其测量误差（A）。

A、较大       B、较小      C、为零        D、一样

183、选择功率表的量程就是选择功率表中的电流量程和（D）量程。

A、相位       B、频率      C、功率        D、电压

184、热继电器热元件的整定电流一般调整到电动机额定电流的（D）倍、

A、0.65~0.75   B、0.75~0.85  C、1.05~1.15  D、0.95~1.05

185、弯管时，管子的弯曲角度不应（A）90°。

A、小于      B、大于        C、等于       D、大于等于

186、金属线槽的所有非导电部分的金属要成为一连续导体，并做好整体（A）。

A、接地      B、绝缘        C、导电      D、固定

187、单股粗铜线连接时，可以采用（C）的方法。

A、互钩      B、打结        C、绑扎      D、熔化

188、照明电路由电度表、总开关、（B）、开关、灯泡和导线等组成。

A、插座      B、熔断器    C、电动机     D、接触器

189、动力控制电路由熔断器、热继电器、按钮、行程开关、（C）等组成。

A、接触器主触头 B、汇流排   C、接触器线圈  D、电动机

190、电阻器上标注的符号为3R9的含义是（A）。

A、3、9欧姆     B、39欧姆   C、0.39欧姆    D、390欧姆

191、二极管是由（A）、电极引线以及外壳封装构成的。

A、一个PN结  B、P型半导体  C、N型半导体   D、本征半导体

192、锗二极管的正向导通电压为（A）。

A、0.3V左右  B、0.6V左右   C、0.8V左右   D、0.7V左右

193、检波二极管属于（A）二极管。

A、开关型     B、整流型     C、微波型      D、变容型

194、按频率来分，三极管可分为（D）。

A、高频管     B、低频管     C、开关管      D、以上都是

195、可用（C）判别三极管的类型、引脚、材料。

A、电压表     B、电流表     C、万用表      D、功率表

196、对于三极管的功率在1W以上的大功率管，可用万用表的（A）挡测量。

A、R×1或R×10            B、R×100或R×10

C、R×1或R×1K            D、R×100或R×1K

197、电子焊接的焊点要避免出现（D）。

A、虚焊    B、漏焊       C、桥接     D、以上都是

198、电烙铁长时间通电而不使用，易造成电烙铁的（Ｄ）。

A、电烙铁芯加速氧化而烧断      B、电烙铁长时间加热而氧化

C、烙铁头被烧“死”不再“吃锡”   D、以上都是

199、（A）的松香不仅不能起到帮助焊接的作用，还会降低焊点的质量。

A、炭化发黑     B、固体        C、液态     D、溶于酒精

200、（B）是工作在反偏状态，由PN结电容的变化而工作。

A、开关二极管   B、变容二极管  C、稳压二极管  D、检波二极管

201、2DW7A表示的是（B）二极管。

A、发光       B、稳压          C、光敏     D、变容

202、晶体管工作在放大状态时，发射结（B），对于硅管约为0.7V，锗管约为0.3V。

A、反偏    B、正偏       C、开路    D、断路

203、单相半波整流电路输出电压的波形为（C）。

A、正弦波    B、三角波    C、单向脉冲波   D、双向脉冲波

204、电容滤波电路一般采用大容量的（A）电容器。

A、电解      B、陶瓷   C、云母     D、金属化纸介

205、稳压管稳压电路适合（B）的电路。

A、负载电流小，电压变化       B、负载电流小，电压不变

C、负载电流大，电压不变       D、负载电流大，电压变化

206、如图所示，已知稳压管的稳定电压为5、3V，稳压管正向导通时的管压降为0.7V，则输出电压为（B）V。

A、5.3         B、6

C、10.6        D、1.4

207、电池充电器电路串联一个电阻的作用是（A）。

A、限流调节充电时间                B、降压

C、阻值要求大，限流好              D、限流阻值功率小

208、三端集成稳压7812的输出电压为（A）伏。

A、12          B、10      C、18        D、20

209、在图中所示放大电路，已知Ucc=6V、Re=2KΩ、RB=200KΩ、β=50。若RB减少，则三极管会工作在（C）状态。

A、放大       B、截止

C、饱和      D、导通

210、变压器高、低压绕组的出线端分别标记为  A、X和  A、x，将X和z导线相连，若UAa=UAX+Uax，则（A）两端为异名端。

A、A与a      B、A与x       C、X与a     D、A与X

211、电焊变压器允许负载端（A）。

A、短路时间短   B、长时间短路    C、接灯泡    D、接电动机

212、三相异步电动机中，改变旋转磁场转向的方法是（C）。

A、改变电流的方向               B、调换相线和零线

C、任意调换两根电源线           D、任意调换三根电源线

213、中小型异步电动机的额定功率越大，其额定转差率的数值（B）。

A、越大     B、越小     C、不确定       D、为零

214、绕线式异步电动机转子串电阻调速属于（C）。

A、变电压调速  B、变频调速  C、变转差率调速  D、变极调速

215、三相异步电动机启动时听到嗡嗡声，无法启动，可能的原因是（B）。

A、多相     B、缺相     C、频率过低     D、电压过高

216、螺口灯头的白炽灯在电接触和散热方面都比（D）灯头好得多。

A、防爆式  B、封闭式    C、开启式       D、插口式

217、日光灯使用电子镇流器具有节电、启动电压宽、（A）、无频闪等特点。

A、启动时间短  B、抗冲击电压  C、过载能力强 D、耐高温性好

218、高压汞灯突然熄灭后，一般需隔（D）min后才能工作。

A、3~6      B、2~5      C、10~15      D.5~10

219、单相三孔插座的接线规定为：左孔接（A），右孔接相线，中孔接保护线PE。

A、零线   B、火线       C、地线        D、开关

220、在特别潮湿的场所装设的临时照明灯电压不应超过（A）。

A、12V      B、24V        C、36V         D、50V

221、适合转子串电阻启动的三相异步电动机是（D）。

A、双鼠笼异步电动机           B、深槽式异步电动机

C、鼠笼式异步电动机           D、绕线式异步电动机

222、用接触器控制异步电动机正反转的电路中，既要安全可靠又要能够直接反转，则需要（A）控制环节。

A、按钮、接触器双重联锁       B、按钮联锁

C、接触器联锁                 D、热继电器联锁

223、三相异步电动机的位置控制电路中，除了用行程开关外，还可用（D）。

A、断路器   B、速度继电器   C、热继电器   D、光电传感器

224、三相异步电动机能耗制动时（B）中通入直流电。

A、转子绕组   B、定子绕组   C、励磁绕组    D、补偿绕组

225、三相异步电动机反接制动时，（C）绕组中通入相序相反的三相交流电。

A、补偿      B、励磁        C、定子        D、转子

226、三相异步电动机回馈制动时，将机械能转换为电能，回馈到（D）。

A、负载      B、转子绕组    C、定子绕组    D、电网

227、绕线式异步电动机转子串电阻启动时，随着转速的升高，要逐段（A）启动电阻。

A、切除      B、投入        C、串联        D、并联

228、电磁抱闸制动一般用于（A）的场合。

A、迅速停车 B、迅速反转 C、限速下放重物 D、调节电动机速度

229、钻小孔时，应（A）。

A、转速快些，进给量大些        B、转速慢些，进给量小些

C、转速快些，进给量小些        D、转速慢些，进给量大些

230、用万用表欧姆档测量电阻时，所选择的倍率挡应使指针处于表盘的（B）。

A、起始段     B、中间段     C、末段        D、任意段

231、传输电话、传真、广播、电视和数据等电信用的电线电缆类型属于（D）。

A、电力电缆   B、地埋线     C、塑料电线    D、通讯电缆

232、三相交流异步电动机额定转速（B）。

A、大于同步转速              B、小于同步转速

C、等于同步转速              D、小于转差率

233、为了减少变压器的铁损，铁心多采用（D）制成。

A、铸铁     B、铸钢    C、铜   D、彼此绝缘的硅钢片叠装

234、交流接触器CJ20-6、3~25型一般采用（B）灭弧装置。

A、封闭式自然灭弧、铁磁片灭弧、铁磁栅片灭弧等三种

B、不带灭弧罩    C、双断口结构的电动力

D、半封闭式绝缘栅 片陶土灭弧罩或半封闭式金属栅片陶土灭弧罩

235、NPN型三极管放大电路中，如将其基极与发射极短路，三极管所处的状态是（A）。

A、截止       B、饱和       C、放大       D、无法判定

236、接线图中，一般需要提供：项目的相对装置、项目代号、端子号和（A）。

A、导线号    B、元器件号    C、单元号     D、接线图号

237、电力线的导线电阻大小与导体的（D）无关。

A、长度     B、横截面       C、材料       D、两端电压

238、熔断器的额定电流是指（C）电流。

A、熔体额定    B、熔管额定

C、其本身的载流部分和接触部分发热所允许通过的

D、被保护电器设备的额定

239、三相笼型异步电动机带动电动葫芦的绳轮常采用（A）制动方法。

A、电磁抱闸   B、电磁离合器   C、反接   D、能耗

240、反接制动电流一般为电动机额定电流的（D）倍。

A、4          B、6            C、8      D、10

241、企业创新要求员工努力做到（C）。

A、不能墨守成规，但也不能标新立异

B、大胆地破除现有的结论，自创理论体系

C、大胆地试大胆地闯，敢于提出新问题

D、激发人的灵感，遏制冲动和情感

242、职工上班时不符合着整洁要求的是（A）。

A、夏天天气炎热时可以穿背心       B、不穿奇装异服上班

C、保持工作服的干净和整洁         D、按规定穿工作服上班

243、伏安法测电阻是根据（A）来算出数值。

A、欧姆定律 B、直接测量法 C、焦耳定律  D、基尔霍夫定律

244、电位是（D）随参考点的改变而改变，而电压是绝对量，不随参考点的改变而改变

A、常量       B、变量       C、绝对量    D、相对量

245、基尔霍夫定律的（A）是绕回路一周电路元件电压变化为零。

A、回路电压定律   B、电路功率平衡

C、电路电流定律   D、回路电位平衡

246、如图所示，Is=5A，当Us单独作用时，I1=3A，当Is和Us共同作用时I1为（B）。

A、2A          B、1A         C、0A        D、3A

247、按照功率表的工作原理，所测得的数据是被测电路中的（A）

A、有功功率    B、无功功率   C、视在功率  D、瞬时功率

248、一对称三相负载，先后用两种接法接入同一电源中，则三角形联接时的有功功率等于星形联接时的（A）倍。

A、3           B、√3         C、√2      D、1

249、变压器的绕组可以分为同心式和（B）两大类。

A、同步式     B、交叠式       C、壳式     D、芯式

250、三相异步电动机的转子由（A）、转子绕组、风扇、转轴等组成。

A、转子铁心   B、机座         C、端盖      D、电刷

251、维修电工以（A），安装接线图和平面布置最为重要。

A、电气原理图 B、电气设备图  C、电气安装图  D、电气组装图

252、使用兆欧表时，下列做法不正确的是（A）。

A、测量电气设备绝缘电阻时，可以带电测量电阻。

B、测量时兆欧表应放在水平位置上，未接线前先转动兆欧表做开路实验，看指针是否在“∞”处，再把L和E短接，轻摇发电机，看指针是否为“0”，若开路指“∞”，短路指“0”，说明兆欧表是好的。

C、兆欧表测完后应立即使被测物放电。

D、测量时，摇动手柄的速度由慢逐渐加快，并保持120 r/min左右的转速1min左右，这时读数较为准确。

253、导线截面的选择通常是由（C）、机械强度、电流密度、电压损失和安全载流量等因素决定的。

A、磁通密度  B、绝缘强度  C、发热条件  D、电压高低

254、危险环境下使用的手持电动工具的安全电压为（D）。

A、9V        B、12V       C、24V       D、36V

255、使用手持电钻钻孔时，要穿戴（C）。

A、口罩      B、帽子      C、绝缘鞋    D、眼镜

256、任何单位和个人不得非法占用变电设施设备、输电线路走廊和（A）。

A、电缆通道  B、电线      C、电杆      D、电话

257、验电笔在使用时（C）手接触鼻尖金属探头。

A、提倡用    B、必须用    C、不能用    D、可以用

258、电压互感器的二次侧接（D）。

A、频率表    B、电流表    C、万用表    D、电压表

259、钳形电流表的额定电压必须（D）被测线路的电压。

A、3倍       B、2倍      C、小于      D、大于

260、选择电能表的规格就是选择电能表的额定（B）和额定电压。

A、相位       B、电流     C、功率      D、频率

261、下面合适于制造电阻器的材料是（D）。

A、金         B、银       C、铝       D、康铜

262、电源线应该接在刀开关上面的（D）上。

A、出线座     B、动触头   C、静触头   D、进线座

263、对于电动机不经常启动而且启动时间不长的电路，熔体（A）约等于电动机额定电流的1、5倍。

A、额定电流   B、额定电压 C、电流     D、电压

264、热继电器有热元件、（B）、动作机构、复位机构和整定电流装置所组成。

A、线圈       B、触头系统 C、手柄     D、电磁铁

265、控制按钮在结构上有揿钮式、（D）、钥匙式、旋钮式、带灯式等。

A、磁动式     B、电磁式   C、电动式   D、紧急式

266、电源进线应该接在刀开关（B）的进线座上。

A、下面       B、上面     C、侧面     D、后面

267、线路明管敷设时，管子的曲率半径R（C）4d。

A、小于       B、大于     C、大于等于 D、等于

268、金属线槽的所有非导电部分的金属要成为一连续导体，并做好整体（A）。

A、接地       B、绝缘     C、导电     D、固定

269、进行多股导线的连接时，将散开的各导线隔根对插，再把张开的各线端合拢，取任意两股同时绕（D）圈后，采用同样的方法调换两股再卷绕，以此类推绕完为止。

A、2-5        B、3-5       C、4-5     D、5-6

270、照明电路由电度表、总开关、熔断器、（A）、灯泡和导线等组成。

A、开关       B、插座      C、电动机  D、接触器

271、动力主电路的通电测试顺序应该（A）。

A、先不接电动机测试接触器的动作情况，再接电动机测试

B、先测试电动机的动作情况，在测试接触器的动作情况

C、先测试热继电器的动作情况，再测试接触器的动作情况

D、先测试按钮的动作情况，再测试接触器的动作情况

272、动力控制电路由熔断器、热继电器、按钮、行程开关、（C）等组成。

A、接触器主触头  B、汇流排  C、接触器线圈  D、电动机

273、电阻器主要参数有（A）。

A、额定功率、标准电阻、运行偏差

B、额定功率、额定电压、额定电流

C、标称电阻、额定电压、额定电流

D、标称电阻、额定功率、额定电压

274、在100兆赫兹以上时一般不能用（B）线圈。

A、空芯          B、铁氧体  C、胶木        D、塑料

275、二极管是由（A）、电极引线以及外壳封装结构。

A、一个PN结   B、P型半导体

C、N型半导体    D、本征半导体

276、检波二极管属于（A）二极管。

A、开关型     B、整流型   C、微波型     D、变容型

277、按频率来分，三极管可分为（D）。

A、高频管     B、低频管   C、开关管     D、以上都是

278、可用（C）判别三极管的类型、引脚、材料。

A、电压表     B、电流表   C、万用表     D、功率表

279、手工焊接的工艺要求是（D）。

A、保持烙铁头的清洁

B、采用正确的加热方式、焊料、焊剂的用量适中

C、焊点的凝固及清洁     D、以上都是

280、PN结正偏的特性是（A）。

A、正偏电阻小、正偏电流大    B、正偏电阻大、正偏电流大

C、正偏电阻小、正偏电流小    D、正偏电大、正偏电流小

281、锗管的正偏导通电压为（A）伏左右。

A、0.3       B、0.7      C、1        D、0.8

282、1N4007中的“l”表示含义为（A）的数量。

A、PN结      B、P型半导体  C、N型半导体   D.管子封装材料

283、（B）是工作在反偏状态，由PN结电容的变化而工作。

A、开关二极管  B、变容二极管

C、稳压二极管   D、检波二极管

284、2DW7A表示的是（B）二极管。

A、发光        B、稳压        C、光敏       D、变容

285、3AD6A表示的是（A）三极管。

A、低频大功率  B、低频小功率  C、高频大功率 D、高频小功率

286、单相整流电路负载上到的电压是（C）。

A、恒定直流电  B、交流电   C、脉动直流电   D、恒定交流电

287、已知电源变压器的副边电压20伏，现采用单相半波整流电路，则负载可得到（B）伏电压。

A、10          B、9         C、18          D、20

288、电容滤波电路一般采用大容量的（A）电容器。

A、电解        B、陶瓷      C、云母        D、金属化纸介

289、（B）电路合适负载变化大，电流大的场合。

A、电容滤波    B、电感滤波  C、RCⅡ型滤波  D、CLⅡ型滤波

290、如图所示稳压电路，其中VZ1=6、5V，VZ2=5V，两管正向导通电压均为0.7V该电路的输出电压为（B）伏。

A、6.5        B、5

C、0.7        D、1.5

291、若反馈到输入端的直流电压，与原输入信息接在不同端，且削弱输入信息，则该电路的反馈类型是（A）。

A、电压串联  B、电压并联 C、电流并联   D、电流串联

292、若要改善放大电路的动态指标，则应引入（B）反馈。

A、直流负    B、交流负   C、交直流负   D、正

293、三端集成稳压7812的作用是（A）。

A、串联型稳压电路  B、并联型    C、开关型    D.稳压型

294、电池充电器的电源变压器的作用是（A）。

A、将220V的交流电变为台适电压的交流电    B、变换电流

C、变换功率                      D、变换阻抗

295、单相自耦变压器中有（A）个绕组。

A、l         B、2       C、3      D、3

296、电焊变压器允许负载端（A）。

A、短时间短路  B、长时间短路   C、接灯泡    D、按电动机

297、异步电动机的常见电气制动方法有反接制动、能耗制动、（B）

A、抱闸制动    B、回馈制动     C、液压制动  D、自然停车

298、装配交流接触器的一般步骤是（A）。

A、动铁心一静铁心一辅助触头一主触头一灭弧罩

B、动铁心一静铁心一辅助触头一灭弧罩一主触头

C、动铁心一静铁心一主触头一灭弧罩—辅助触头

D.静铁心一辅助触头—灭弧罩一主触头一动铁

299、三相异步电动机的常见故障有：电动机过热、电动机振动、（D）。

A、将三角形连接误接为星形连接   B、笼条断裂

C、绕组头尾接反             D、电动机启动后转速低或转矩小

300、日光灯电路由开关、镇流器、灯管和（D）组成。

A、分配器     B、控制器       C、接触器     D、启辉器

301、工厂车间中除了一般正常照明外，还要考虑局部照明、修理照明、（D）等。

A、节日照明   B、阅读照明     C、观光照明   D、应急照明

302、在特别潮湿的场所装设的临时照明行灯电压不应超过（A）。

A、12V        B、24V          C、36V        D、50V

303、吊扇和落地扇的电路一般由开关、调速器、（C）和电机绕组所组成。

A、电阻器     B、蜂鸣器       C、电容器     D、电感器

304、三相鼠笼式异步电动机采用Y--△启动时，启动转矩是直接启动转矩的（D）倍。

A、2          B、1/2          C、3          D、1/3

305、用接触器控制异步电动机正反转的电路中，需要两只接触器和（B）只按钮。

A、4           B、3           C、2            D、l

306、三相异步电动机的位置控制电路中，除了用行程开关外，还可用（D）。

A、断路器     B、速度继电器  C、热继电器    D、光电传感器

307、自动往返控制线路中要有停止按钮，启动按钮（A）。

A、也要接     B、不需要      C、可有可无    D、不能接

308、三相异步电动机反接制动时，定子绕组中通入（D）。

A、脉冲直流电            B、单相交流电

C、恒定直流电            D、相序相反的三相交流电

309、绕线式异步电动机转子串（B）启动时，转子回路的电阻会自动减小。

A、电容器    B、频敏变阻器     C、滑线变阻器  D、电位器

310、机床控制线路的电气原理圈的识读步骤的第一步是（A）。

A、看用电器   B、看电源  C、看电气控制元件  D、看辅助电器

311、电力线的导线电阻大小与导体的（D）无关。

A、长度    B、横截面积    C、材料         D、两端电压

312、一台8极交流三相异步电动机电源频率为60Hz，则同步转速为（D）转/min。

A、900     B、600         C、450          D、750

313、熔断器的额定电流是指（C）电流。

A、熔体额定   B、熔管额定

C、其本身的载流部分和接触部分发热所允许通过的

D、被保护电器设备的额定

314、钻大孔时，应（C）。

A、转速快些，进给量大些   B、转速慢些，进给量小些

C、转速快些，进给量小些   D、转速慢些，进给量大些

315、兆欧表的额定转速为（C） r/min。

A、80     B、100       C、120        D、150

316、三相交流异步电动机改变转动方向时可改变（D）。

A、电动势方向     B、电流方向     C、频率     D、电源相序

317、交流接触器CJ20-6、3-25型一般采用（B）灭弧装置。

A、封闭式自然灭弧、铁磁片灭弧、铁磁栅片灭弧等三种

B、不带灭弧罩

C、双断口结构的电动力

D、半封闭式绝缘栅片陶土灭弧罩或半封闭式金属栅片陶土灭弧罩

318、热继电器是利用电流的（A）来推动动作机构，使触头系统闭合或分断的保护电器。

A、热效应     B、磁效应    C、机械效应     D、化学效应

319、三相交流异步电动机额定转速（B）

A、大于同步转速     B、小于同步转速

C、等于同步转速     D、小于转差率

320、为了减少变压器的铁损，铁心多采用（D）制成。

A、铸铁    B、铸钢      C、铜     D、彼此绝缘的硅钢片叠装

321、在企业的经营活动中，下列选项中的（B）不是职业道德功能的表现。

A、激励作用    B、决策能力   C、规范行为    D、遵纪守法

322、下列选项中属于企业文化功能的是（A）。

A、整合功能  B、技术培训功能  C、科学研究功能  D、社交功能

323、严格执行安全操作规程的目的是（C）。

A、限制工人的人身自由    B、企业领导刁难工人

C、保证人身和设备的安全以及企业的正常生产

D、增强领导的权威性

324、绝缘材料的电阻受（A）、水份、灰尘等影响较大。

A、温度      B、干燥      C、材料       D、电源

325、并联电路中加在每个电阻两端的电压都（B）。

A、不等                   B、相等

C、等于各电阻上电压之和   D、分配的电流与各电阻值成正比

326、电功的常用实用的单位有（C）。

A、焦耳     B、伏安       C、度    D、瓦

327、电容器上标注的符号224表示其容量为22×104（D）。

A、F        B、uF         C、mF    D、pF

328、正弦量有效值与最大值之间间的关系，正确的是（A）。

A、E=Em／√2   B、U= Um/2  C、Iav=2／π*Em  D、E av=Em／2

329、对称三相电路负载三角形联结，电源线电压为380V,负载复阻抗为Z= (8+6j) Ω，则线电流为（D）。

A、38A       B、22A    C、54A         D、66A

330、变压器的基本作用是在交流电路中变电压、变电流、变阻抗、变相位和（A）。

A、电气隔离  B、改变频率  C、改变功率     D、改变磁通

331、三相异步电动机的缺点是（C）。

A、结构简单  B、重量轻    C、调速性能差    D、转速低

332、三相异步电动机工作时，其电磁转矩是由（C）与转子电流共同作用产生的。

A、定子电流   B、电源电压    C、旋转磁场     D、转子电压

333、交流接触器的作用是可以（A）接通和断开负载。

A、频繁地     B、偶尔        C、手动         D、不需

334、当二极管外加电压时，反向电流很小，且不随（D）变化。

A、正向电流   B、正向电压    C、 电压        D、反向电压

335、用万用表测量电阻值时，应使指针指示在（C）。

A、欧姆刻度最右           B、欧姆刻度最左

C、欧姆刻度中心附近       D、欧姆刻度三分之一处

336、使用兆欧表时，下列做法不正确的是（A）。

A、测量电气设备绝缘电阻时，可以带电测量电阻。

B、测量时兆欧表应放在水平位置上，未接线前先转动兆欧襄做开路实验，看指针是否在“∞”处，再把L和E短接，轻摇发电机，看指针是否为"O”，若开路指“∞”，短路指"o”，说明兆欧表是好的。

C、兆欧表测完后应立即使被测物放电。

D、测量时，摇动手柄的速度由慢逐渐加快，并保持120 r/min左右的转速1min左右，这时读数较准。

337、常用的绝缘材料包括：（B）、液体绝缘材料和固体绝缘材料。

A、木头     B、气体绝缘材料     C、胶木     D、玻璃

338、跨步电压触电，触电者的症状是（B）。

A、脚发麻             B、脚发麻、抽筋并伴有跌倒在地

C、腿发麻             D、以上都是

339、机床照明、移动行灯等设备，使用的安全电压为（D）。

A、9V      B. 12V    C、24V       D、36V

340、下列不属于辅助安全用具的为（A）。

A、绝缘棒  B、绝缘鞋 C、绝缘垫    D、绝缘手套

341、低压验电器是利用电流通过验电器、（C）、大地形成回路，其漏电电流使氖泡起辉发光而工作的。

A、弹簧      B、氖泡       C、人体    D、手柄

342、验电笔在使用时（C）手接触笔尖金属探头。

A、提倡用    B、必须用     C、不能用  D、可以用

343、电流互感器的二次侧接（B）。

A、频率表    B、电流表     C、万用表  D、电压表

344、钳形电流表一般用于测量（C）电流。

A、脉冲     B、直流        C、交流    D、高压

345、选用功率表时应使电流量程不小于负载电流，电压量程（C）负载电压。

A、等于     B、不大于      C、不低于  D、不等于

346、当负载电阻远远小于功率表电流线圈的电阻时，应采用（B）后接法。

A、频率线圈 B、电压线圈    C、电流线圈 D、功率线圈

347、对于电动机不经常启动而且启动时间不长的电路，熔体额定电流约等于电动机（C）的1、5倍。

A、额定电压 B、电压        C、额定电流 D、电流

348、接触器的（B）通断时，三相应保证同时通断，其先后误差不得超过0.5ms。

A、辅助触头 B、主触点    C、常闭触头   D、常开触头

349、热继电器由热元件、触头系统、动作机构、（D）和整定电流装置所组成。

A、电磁铁   B、线圈      C、手柄       D、复位机构

350、安装漏电保护器后，（D）撤掉低压供电线路和电气设备的接地保护措施。

A、允许      B、通常      C、必须       D、不得

351、管线配线时，导线绝缘层的绝缘强度不能低于500v，铜芯线导线最小截面为1（A）。

A、mm2         B、cm2       C、um2         D、nm2

352、导线在接线盒内的接线柱中连接时，每个接线端子上的导线根数不能（D）。

A、为2    B、为1       C、过少       D、过多

353、接地保护适合于电源变压器二次倒（A）不接地的场合-

A、中性点       B、相线     C、零线    D、外壳

354、保护接地与保护接零的线路结构（B）。

A、相同      B、不同         C、一样    D、类似

355、动力主电路通电测试的最终目的是（B）。

A、观察各接触器的动作情况是否符合控制要求。

B、观察各台电动机的工作情况是否符合控制要求。

C、观察各熔断器的工作情况是否符合控制要求。

D、观察各断路器的工作情况是否符合控制要求。

356、锗管的PN鲒的允许温度比硅管PN结温度（B）。

A、高        B、低          C、相等     D、不定

357、共发射极电流放大倍数为（A）。

A、集电极电流与基极电流之比  B、发射极电流与基极电流之比

C、集电极电流与发射极电流之比

D、基极电流与集电极电流之比

358、对于1W以下的中小三极管，可用万用表的（D）档测量。

A、R×l或R×10      B、R×100或R×10

C、R×l或R×lK      D、R×l00或R×1K

359、PN结具有（C）特性。

A、正偏      B、反偏        C、单向     D、双向

360、发光二极管是将电能变为光能，其工作在（A）状态。

A、正偏      B、反偏        C、饱和     D、截止

361、2DW7A表示的是（B）二极管。

A、发光    B、稳压     C、光敏       D、变容

362、单相桥式整流电路输出的电压的波形为（D）。

A、正弦波  B、三角波   C、双向脉冲波  D、单向脉冲波

363、电容滤波电路中整流元件电流波形与电源电压波形是（A）的。

A、不同    B、相同     C、近似       D、不能确定

364、一单向桥式整流电容滤波电路，已知电源变压器的副边电压为10伏，则该电路能输出（D）伏电压。

A、9       B、4、5      C、10         D、12

365、电感滤波是滤除（A）。

A、高频交流成份    B、低频交流成份

C、脉动信号        D、直流成份

366、如图所示，己知稳压管的稳定电压均为5、3V，稳压管正向导通时的管压降为0.7V，则输出电压为（C）伏。

A、5.3         B、6

C、10.6        D、1.4

367、单管电压放大电路动态分析时的电压放大过程，放大电路在直流电源和交流信号的作用下，电路中电流和电压既有直流分量，又有交流分量，即在静态值的基础上叠加一个（D）。

A、直流值  B、电阻值 C、电容值    D、交流值

368、在图中所示放大电路，已知UCC=6V，RC =2KΩ、RB=200KΩ、β=50。若RB减小，则三极管会工作在（C）。

A、放大     B、截止

C、饱和     D、导通

369、电池充电器充电时间的计算为（A）。

A、电池容量除以充电电流      B、电容充电时间常数的3倍

C、与充电电流大小无关        D、与所加电源电压无关

370、变压器不能改变（C）电路的阻抗。

A、高频     B、脉冲      C、直流    D、交流

371、电力变压器的最高效率发生于所带负载为满载的（D）%时。

A、90~100   B、80~90     C、70~80   D、50~70

372、自耦变压器与普通双绕组变压器相比，重量轻、体积小、效率高、（D）差。

A、机械强度   B、电压稳定性 C、功率因数   D、安全性

373、三相异步电动机的额定转速是指满载时的（A）。

A、转子转速   B、磁场转速   C、皮带转速   D、齿轮转速

374、异步电动机工作在制动状态时，（C）输入机械功率。

A、机座       B、电源       C、轴上       D、端盖

375、转子串电阻调速只适合于（D）异步电动机。

A、深槽式     B、无刷式     C、鼠笼式     D、绕线式

376、拆卸交流接触器的一般步骤是（B）。

A、灭弧罩—主触头—辅助触头—动铁心—静铁心

B、灭弧罩—主触头—辅助触头—静铁心—动铁心

C、灭弧罩—辅助触头—动铁心—静铁心—主触头

D、灭弧罩—主触头—动铁心—静铁心—辅助触头

377、三相异步电动机空载运行时，若某一相电路突然断开，则电动机（D）。

A、立即冒烟  B、引起飞车   C、立即停转   D、继续旋转

378、日光灯电路开关、镇流器、灯管和（D）组成。

A、分配器    B、控制器     C、接触器     D、启辉器

379、安装钨碘灯时，灯管必须保持（C）。

A、距离      B、绝缘       C、水平       D、垂直

380、单向三孔插座的接线规定为：左孔接零线，右孔接相线，中孔接（B）。

A、火线      B、保护线PE   C、地线       D、工作零线

381、爆炸危险性工业厂房车间照明应选用（C）灯具。

A、开启式    B、防水型      C、防爆型     D、防护式

382、单相电风扇采用电子式调速器的好处是（A）。

A、体积小、节能       B、抗冲击电压能力强

C、抗冲击电流能力强   D、机械强度好

383、三相异步电动机的点动控制线路中（A）热继电器。

A、不需要    B、需要        C、使用       D、安装

384、三相鼠笼式异步电动机采用Y--△启动时，启动转矩是直接启动转矩的（D）倍。

A、2         B、1/2         C、3          D、1/3

385、正常运行时定于绕组（D）的三相异步电动机才能采用延边三角形启动。

A、TT接法    B、Y/△接法    C、Y接法     D、△接法

386、用接触器控制异步电动机正反转的电路中，需要两只接触器和（B）只按钮。

A、4          B、3           C、2         D、l

387、三相异步电动机的位置控制电路中，除了用行程开关外，还可用（D）。

A、断路器     B、速度继电器  C、热继电器  D、光电传感器

388、自动往返控制线路一般通过（B）实现电动机的正反转运行。

A、速度继电器 B、行程开关    C、按钮      D、热继电器

389、三相异步电动机的各种电器制动方法中，能量损耗最多的是（A）。

A、反接制动 B、能耗制动   C、回馈制动    D、再生制动

390、三相异步电动机回馈制动时，将机械能转换为电能，回馈到（D）。

A、负载     B、转子绕组   C、定子绕组    D、电网

391、绕线式异步电动机转子串电阻启动时，随着转速的升高，要逐段（A）启动电阻。

A、切除     B、投入       C、串联        D、并联

392、电磁抱闸制动一般用于（A）的场合。

A、迅速停车       B、迅速反转

C、限速下放重物   D、调节电动机速度

393、机床控制线路的电气原理图的识读步骤的第一步是（A）。

A、看用电器  B、看电源   C、看电气控制元件  D、看辅助电器

394、电力线的导线电阻大小与导体的（D）无关。

A、长度      B、横截面积 C、材料            D、两端电压

395、熔断器的额定电流是指（C）电流。

A、熔体额定  B、熔管额定

C、其本身的载流部分和接触部分发热所允许通过的

D、被保护电器设备的额定

396、三相笼型异步电动机带动电动葫芦的绳轮常采用（A）制动方法。

A、电磁拖闸     B、电磁离合器   C、反接     D、能耗

397、NPN型三极管放大电路中，如将其基极与发射极短路，三极管所处的状态是（A）。

A、截止         B、饱和         C、放大     D、无法判定

398、稳压二极管加正向电压时（C）。

A、立即通导            B、超过0.3V通导

C、超过死区电压力通导  D、超过1V通导

399、交流接触器CJ20-6、3-25型一般采用（B）灭弧装置。

A、封闭式自然灭弧、铁磁片灭弧、铁磁栅片灭弧等三种

B、不带灭弧罩

C、双断口结构的电动力

D、半封闭式绝缘栅片陶土灭弧罩或半封闭式金属栅片陶土灭弧罩

400、交流接触器铁心会产生（A）损耗。

A、涡流和磁滞    B、短路         C、涡流        D、空载

二、判断题

1、（×）向企业员工灌输的职业道德太多了，容易使员工产生谨小慎微的观念。

2、（√）线性有源二端口网络可以等效理想电压源和电阻串联组合，也可以等效成理想电流源和电量的并联组合。

3、（×）两个环形金属，外绕线圈，其大小相同，一个是铁的，另一个是铜的，所绕线圈的匝数和通过的电流相等，则两个环中的磁感应强度B相等。

4、（√）喷灯是一种利用火焰喷射对工件进行加工的工具，常用于锡焊。

5、（√）常用的绝缘材料包括，气体绝缘材料，液体绝缘材料和固体绝缘材料。

6、（×）劳动者患病或负伤，在规定的医疗期内的，用人单位可以解除劳动合同。

7、（×）电流互感器的一次侧并联在被测电路中。

8、（√）钢直尺的刻线间距为1mm，而刻线本身的宽度就有0.1～0.2mm，所以测量误差比较大。

9、（×）选用电能表时主要考虑的是精度的等级，面额定电压和额定电流不重要。

10、（√）负载的用电量要在电能表额定值的10%以上，否则会引起电能表计量不准。

11、（×）大型广场的大功率照明电光源宜选用荧光灯。

12、（√）调温式电烙铁有自动和手动调温两种。

13、（×）异步电动机的启动转矩正比于电源电压。

14、（×）用两只接触器控制异步电动机正反转的电路，只需要互锁，不需要自锁。

15、（×）电磁抱闸制动是电气制动方法的一种。

16、（√）穿管配线时，同一交流问路的导线必须穿于同一钢管内。

17、（×）每对磁极下定子饶组的电流方向相同。

18、（√）中间继电器和交流接触器工作原理相同。

19、（×）接触器除具备通断电路外，还具备短路和过载的保护作用。

20、（×）串联型稳压电路中的基准电压，其温度稳定性不会影响到输出电压的稳定性。

21、（√）职业道德对企业起到增强竞争力的作用

22、（×）没有生命危险的职业活动中，不需要指定安全操作规程

23、（×）线性电阻与所加电压成正比，与通过电流成反比。

24、（×）当三极管的集电极电流大于它的最大允许电流1欧姆时，该管必被击穿。

25、（√）在不能估计被测电路电流大小时，最好先选择量程足够大的电流表，粗侧一下，然后根据测量结果，正确选用量程适当的电流表。

26、（×）常用的绝缘材料可分为橡胶和塑料两大类。

27、（√）劳动者患病或负伤，在规定的医疗期内，用人单位不得解除劳动合同。

28、（×）低压断路器与熔断器配合使用时，熔断器应装于断路器之后。

29、（√）金属线槽的所有非导电部分的金属件均应相互连接和跨接，使其成为一连续导体，并做好整体接地。

30、（√）变压器绕组同名端的极性取决于统一铁心上高、低压绕组的绕向。

31、（×）电焊变压器的工作原理和工作性能都与普通变压器相同。

32、（×）异步电动机工作在电动状态时，其转差率的范围是S>0、

33、（×）电源电压下降到额定值的70%时，白炽灯会完全熄灭。

34、（√）日光灯电路中的启辉器只在启动时工作一段时间。

35、（√）安装临时用电线路的电气作业人员，应持有电动作业证。

36、（√）单相交流落地扇一般采用定子绕组抽头的方法调速。

37、（√）穿管配线时。同一交流回路的导线必须穿于同一钢管内。

38、（√）为了消除衔铁震动，交流接触器的铁心需要装有短路环。

39、（√）在接触器正、反转控制线中，若正转接触器和反转接触器同时通电会发生两相电源短路。

40、（×）串联型稳压电路中的基准电压，其温度稳定性不会影响到输出电压的稳定性。

41、（×）职业道德是一种强制性的约束机制。

42、（×）生产任务紧的时候放松文明生产的要求是允许的。

43、（×）无论是瞬时值还是相量值，对称三相电源的三个相电压的和，恒等于零，所以接上负载后不会产生电流。

44、（×）二极管只要工作在反向击穿区，一定会被击穿。

45、（√）三极管有两个PN结、三个引脚、三个区域。

46、（√）测量电压时，要根据电压大小选择适当量程的电压表，不能使电压大于电压表的最大量程。

47、（×）电气设备尤其是高压电气设备一般应有四人值班。

48、（×）高压验电器是用来检验对地电压在10KV及以上的电气设备是否带电的电工安全工具。

49、（×）选用电能表时主要考虑的是精度的等级，而额定电压和额定电流不重要。

50、（×）PLC的信号线、电源线所选用的铜导线的截面积大于等于0.35mm²。

51、（×）漏电保护器负载侧的中性线允许与其它回路共用。

52、（√）在高土壤电阻率地区，可采用外引接地法、接地体延长法、深埋法等来降低接地电阻。

53、（×）直流反馈与交流反馈对电路的影响是一样的。

54、（√）自耦变压器的一、二次绕组间有电的联系，所以低压侧的设备也要有高压的绝缘等级。

55、（×）异步电动机的电磁转矩与转速方向相同时称制动。

56、（√）日光灯电路中的启辉器只在启动时工作一段时间。

57、（√）磁性材料是指由铁磁物质组成的材料。

58、（×）热继电器的主双金属片与作为温度补偿元件的双金属片，其弯曲方向相反。

59、（√）中间继电器和交流接触器工作原理相同。

60、（√）在接触器正、反转控制线路中，若正转接触器和反转接触器同时通电会发生两相电源短路。

61、（×）勤劳节俭虽然有利于节省资源，但不能促进企业的发展。

62、（×）职业纪律是企业的行为规范，职业纪律具有随意性的特点。

63、（×）功率表应串接在正弦交流电路中，用来测量电路的视在功率。

64、（√）放大电路通常工作在小信号状态下，功放电路通常工作在极限状态下。

65、（√）被测量的测试结果与测量的实际数值存在的差值成为测量误差。

66、（√）在不能估计被测电路电流大小时，最好先选择量程足够大的电流表，粗测一下，根据测量结果，正确选用量程适当的电流表。

67、（√）热继电器与其他电气安装在一起时，应将它安装在其他电气的下方。

68、（√）漏电保护器主要用于设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身接触电进行保护。

69、（×）管线配线时，导线绝缘层的绝缘强度不能低于500v，铝芯线导线最小截面为1mm2。

70、（√）铜芯导线于铝芯导线不能直接连接。

71、（√）保护接地与保护接零的工作原理不同。

72、（×）照明电路接线时可以将零线接入开关。

73、（√）三相异步电动机的主要额定值有额定功率、额定电压：额定电流和额定转速等。

74、（×）三相异步电动机受潮后，只要空载运行一段时间后就能恢复绝缘。

75、（×）三相异步电动机能耗制动时定子绕组中通入单相交流电。

76、（√）用万用表欧姆挡测量电阻前，每次改挡后都必须重新进行欧姆调零。

77、（√）中间继电器和交流接触器工作原理相同。

78、（√）为了消除衔铁振动，交流接触器的铁心要装有短路环。

79、（×）串联型稳压电路中的基准电压，其温度稳定性不会影响到输出电压的稳定性口

80、（√）硅钢片中硅的主要作用是提高磁导率，降低磁滞损耗，减轻硅钢片老化现象。

81、（√）文明生产是保证人身安全和设备安全的一个重要方面。

82、（√）晶体管可以把小电流放大成大电流。

83、（√）放大电路通常工作在小信号状态下，功放电路通常工作在极限状态下。

84、（√）环境污染的形式主要有大气污染、水污染、噪音污染等。

85、（√）中华人民共和国电力法规定电力事业投资。实行谁投资、谁收益的原则。

86、（√）在高电压或大电流的情况下，电能表不能直接接入线路，需配合电压互感器或电流互感器使用。

87、（×）银比铜的导电性能差，所以一般不用银导线。

88、（√）刀开关在电路中的作用是：隔离电源，分断负载。

89、（×）漏电保护器在一般环境下选择的动作电流不超过80mA．动作时间不超过O.l s。

90、（√）照明电光源按发光原理可以分为两大类：热辐射光源和气体放电光源。

91、（√）接零保护的原理是借接零线路使设备漏电时形成单相短路，使线路上  的保护装置迅速动作。

92、（×）动力控制电路由熔断器、热继电器、按钮、行程开关、电动机等组成。

93、（×）在模拟电路中三极管主要工作在开关状态。

94、（√）晶体管工作在放大状态时，发射结偏正，对于硅管约为0.7V，锗管约为0.3V。

95、（√）稳压二极管稳压电路是将稳压管于负载相并联。

96、（√）一般电池充电器也是由整流、滤波、稳压、电池盒等部分组成。

97、（×）电焊变压器的工作原理和工作性能都与普通变压器相同。

98、（×）异步电动机的启动转矩比于电源电压。

99、（×）三相异步电动机能耗制动时定子绕组中通入单相交流电。

100、（√）在安装双极插座时，左边极接零线，右边极接相线。

# 实践操作试题库

1、电路安装

1、1复合照明线路的安装

具体考核要求：安装低压配电箱及复合照明电路

  - 按国标（GB／T5465、2-2008）绘制包含1只总开关、1只断路器，一只单相电能表的配电箱及单控一日光灯、双控一白炽灯、一只单相三眼插座的复合照明电气原理图；

  - 根据原理图及考官指定安装位置图绘出安装接线图

  - 根据安装接线图安装电路；元件在配线板上布置要合理，安装要正确紧固，采用板前明线布线，配线要求紧固、美观。正确使用工具和仪表

  - 通电测试

  - 安全文明操作

1、2安装和调试两台电动机顺序控制电路

具体考核要求：两台交流电动机顺序控制电路的安装

  - 按图纸的控制要求进行正确熟练地安装；元件在配线板上布置要合理，安装要正确紧固，采用板前明线布线，配线要求紧固、美观

  - 正确使用工具和仪表

  - 通电测试

  - 安全文明操作

1、3安装和调试交流电动机两地控制电路

具体考核要求：交流电动机两地控制电路的安装

  - 按图纸的要求进行正确熟练安装；元件在配线板上布置要合理，安装要正确紧固，采用板前明线布线，配线要求紧固、美观

  - 正确使用工具和仪表

  - 通电测试

2、排故

注意事项：1、根据故障现象，在电气控制电路图上分析故障可能产生的原因，确定故障发生的范围并排除。2、正确使用电工工具、仪器和仪表。3、在操作过程中，带电进行检修时，注意人身和设备的安全。

2、1双重连锁正反转控制线路故障的检修

具体考核要求：检修三相交流异步电动机双重连锁正反转控制电路故障。在电路板上设隐蔽故障2处。

双重连锁正反转控制线路故障的检修记录表

| 1#故障 | 故障名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 查故 排故 步骤 |  |
| 2#故障 | 故障名称 |  |
|  | 查故 排故 步骤 |  |

2、2检修三相异步电动机Y-△降压启动控制线路故障

具体考核要求：检修三相异步电动机Y-△降压启动控制线路故障。在电路板上设隐蔽故障设隐蔽故障2处。

检修三相异步电动机Y-△降压启动控制线路故障记录表

| 1#故障 | 故障名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 查故 排故 步骤 |  |
| 2#故障 | 故障名称 |  |
|  | 查故 排故 步骤 |  |

3、三相交流异步电动机的测量

3、1对电动机进行检测

具体考核要求：对电动机进行检测

  - 交流电机绝缘质量测试

  - 交流电机定子三相绕组头尾判别

  - 交流电机定子三相绕组连接，并画出接线图

  - 正确使用电工工具、仪器和仪表

  - 在考核过程中，带电进行检修时，注意人身和设备的安全。

三相交流异步电动机测试记录表

1、绝缘电阻测量

| 测试项目 | U相对地 | V相对地 | W相对地 | U、V相间 | V、W相间 | W、U相间 | 测试结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绝缘电阻 |  |  |  |  |  |  |  |

2、电机定子三相绕组头尾判别方法

3、三相交流电机定子绕组连接图

4、电子电路安装于测试

4、1全波整流稳压电路的安装与调试

具体考核要求：全波整流稳压电路的安装与调试

  - 装接前要先核对元件数量和规格，检查元器件的好坏，如在调试中发现元器件损坏，则按损坏元器件扣分。

  - 在规定时间内，按图纸的要求进行正确熟练地安装，装接质量要可靠，装接技术要符合工艺要求。

  - 正确进行调试

    - 测量电压UC1、UO。

    - 通过调整R2，说明UO的输出范围。

  - 正确使用工具和仪表

全波整流稳压电路的安装与调试

1、元器件清单

| 序号 | 符号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 测试结果 | 判断结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 变压器 | 220/9V | 1 |  |  | T |
| 2 |  | 二极管 | 1N4001 | 4 |  |  | VD1～VD4 |
| 3 |  | 三端稳压管 | LM7805 | 1 |  |  |  |
| 4 |  | 电阻 | 220Ω、0.25 W | 1 |  |  | R1 |
| 5 |  | 电位器 | 680Ω、1W | 1 |  |  | R2 |
| 6 |  | 电解电容 | 220μF/50 V | 1 |  |  | C1 |
| 7 |  | 电解电容 | 220μF/25 V | 1 |  |  | C2 |

4、2基本放大电路的安装与调试

具体考核要求：基本放大电路的安装与调试

  - 元件检查：装接前要先核对元件数量和规格，检查元器件的好坏，如在调试中发现元器件损坏，则按损坏元器件扣分。

  - 电路安装：在规定时间内，按图纸（见附图）正确熟练地安装，装接质量要可靠，装接技术要符合工艺要求。

  - 通电调试，实现电路功能要求。

  - 正确使用工具和仪表。

基本放大电路的安装与调试

1、元器件清单

| 序号 | 符号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 测试结果 | 判断结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 三极管 | 9012 | 4 |  |  | VT1～VT4 |
| 2 |  | 电阻 | 2、2 kΩ、0.25 W | 1 |  |  | R1 |
| 3 |  | 电阻 | 51 kΩ、0.25 W | 1 |  |  | R2 |
| 4 |  | 电阻 | 1、5 kΩ、0.25 W | 3 |  |  | R3、R5、R8 |
| 5 |  | 电阻 | 47 kΩ、0.25 W | 1 |  |  | R4 |
| 6 |  | 电阻 | 270Ω、0.25 W | 1 |  |  | R6 |
| 7 |  | 电阻 | 33 kΩ、0.25 W | 1 |  |  | R7 |
| 8 |  | 电阻 | 100Ω、0.25 W | 1 |  |  | R9 |
| 9 |  | 电阻 | 39kΩ、0.25 W | 1 |  |  | R10 |
| 10 |  | 电解电容器 | 1μF/16 V | 1 |  |  | C1 |
| 11 |  | 电解电容 | 100μF/16 V | 1 |  |  | C2 |
| 12 |  | 电解电容 | 10μF/16 V | 3 |  |  | C3～C5 |
| 13 |  | 耳机 | 8Ω | 1 |  |  | BE |
| 14 |  | 驻极体话筒 |  | 1 |  |  | BM |
| 15 |  | 直流电源 | 6V | 4 |  |  | G |